第4章  透明地质驱动的堤防渗流透明计算与场态可视化推演

本章采用有限体积法构建二维稳态、二维瞬态与三维瞬态模型，以解析解、有限元对照和砂坝流网资料开展模型验证及敏感性分析，基于此分析洞庭湖某垸堤防在29.00～32.16 m代表性水位下的水头、渗流场演化及潜在管涌通道分析。

4.1  二维稳态渗流模型

4.1.1  控制方程

堤防渗流受地层结构、渗透性差异及水力边界共同控制[1,2]。假定堤防骨架固定、水流等温且满足达西定律，忽略惯性效应。总水头为位置水头与压力水头之和[1]：

（4-1）

式中，表示水平距离、表示高程，二者单位均为m；为总水头，m；为压力水头，m；为相对于大气压力的孔隙水压力，Pa；为水的重度，N/m³。

采用与坐标轴一致的主渗透方向，二维达西通量写为：

（4-2）

式中，为达西通量向量，m/s；、分别为水平、竖向分量；为饱和渗透系数张量，m/s；、为对应方向的饱和渗透系数；为无量纲相对渗透系数；为梯度算子；上标表示转置运算。

稳态条件下储水量不随时间变化，达西定律与连续性方程联立得到：

（4-3）

式中，为单位体积源汇强度，s⁻¹，正值表示补给，无内部源汇则取。相邻介质之间满足总水头与法向通量连续条件：

（4-4）

式中，下标1、2表示界面两侧介质；为取向一致的界面单位法向量。

非饱和区采用van Genuchten持水关系[3]。有效饱和度随压力水头变化为：

（4-5）

式中，为有效饱和度，为无量纲数；为压力水头尺度参数，m⁻¹；为曲线形状参数；为派生参数，为无量纲数。

体积含水率采用van Genuchten关系，相对渗透系数采用Mualem模型并设置数值正下限[3,4]：

（4-6）

式中，为体积含水率；、分别为残余及饱和体积含水率，均无量纲；为相对渗透系数的正下限，用于极干状态下的数值正则化。饱和验证工况取。

4.1.2  模型离散

采用单元中心有限体积法（FVM），将计算域划分为正交矩形网格，通过面通量维持局部守恒[5,6]，二维计算按单位宽度积分：

（4-7）

式中，为控制体编号；为控制体体积，m³；、为水平和竖向网格尺寸，m；为出平面宽度；、为法向分别沿、方向的面面积，m²。

内部网格上的面传导系数与面流量分别为：

（4-8）

式中，为与共面的邻接单元；为共有面；为共有面面积，m²；、为两侧中心到面的法向距离，m；、为面法向饱和渗透系数，m/s；下标、同时用于相应单元的和；为面传导系数，m²/s；为由流向的体积流量，m³/s。

水头边界位于控制体外表面，边界面传导系数及通量为：

（4-9）

式中，表示边界面；为其面积，m²；为单元中心至边界面的距离，m，规则网格取相应尺寸的一半；为边界水头，m；、分别为边界面传导系数和向外流量。无流面取。

对式（4-3）在控制体内积分，并应用散度定理，得到：

（4-10）

式中，为内部邻接单元集合，二维最多含四个单元；为外边界面集合；为控制体内源汇强度。内部面流量满足。

二维离散方程具有五点结构，其系数为：

（4-11）

式中，为中心系数，m²/s；为邻接系数，m²/s；为边界与源汇贡献，m³/s。

对于非饱和稳态问题，以Picard迭代更新材料导水率和渗出边界状态。设为非线性迭代序号，先求得当前系数下的预测水头，再进行欠松弛：

（4-12）

式中，为通量系数矩阵；为右端向量；为单元水头向量；为未经松弛的预测水头；为第次迭代的欠松弛系数；为模型预设系数，满足；为单次水头修正上限。迭代收敛同时依据未松弛水头修正量和控制体守恒残差。洞庭湖工况阈值分别为2×10−5 m和10−9 m³/s，砂坝水头阈值为10−6 m。地表按单元中心高程离散；二维单宽流量以m²/s表示。

4.1.3  模型验证

模型验证分为解析解检验、FVM与有限元法（FEM）数值交叉验证，以及砂坝流网三个验证工况 [1,7]。其中，最大绝对误差与均方根误差定义为：

（4-13）

式中，和分别为最大绝对误差和均方根误差（RMSE），m；为有效比较点数；为点编号；为参考水头，m。

设置粗、中、细三级网格，分别记为G1、G2和G3。网格出流量相对变化定义为：

（4-14）

式中，、分别为中、细网格的边界总出流；为相对出流变化，适用于。二维采用单宽流量，三维采用全域流量。

（1）双层介质解析解验证

计算域长10 m、高2 m，在处分为两层，渗透系数分别为10−4和10−6 m/s；左右水头分别为20 m和10 m，上下边界设置为无流。达西定律在两层中积分得：

（4-15）

式中，为恒定水平达西通量，m/s；、为左右边界水头，m；、为两层长度，m；、为两层渗透系数，m/s；为水平积分变量，m。

如图4-1所示，两层水头呈分段线性分布，低渗层承担主要水头损失，界面通量呈连续状态。分段线性解可由两点通量格式精确计算，可以看出解析解与本文FVM模型十分吻合。

图4-1  双层介质解析解与有限体积计算对比

图4-2展示了100×20、200×40和400×80三级网格的模拟结果与解析解的对比。中、细网格最大水头变化为4.911×10−10 m，均方根变化为2.544×10−10 m，出流变化为1.703×10−8%，满足模型验证要求。

图4-2  双层解析算例三级网格模拟结果比较

（2）非均质地基数值交叉验证

采用长12 m、高4 m的饱和矩形域，底部1 m为高渗层，水平位置5～7 m且高程大于1 m处为低渗幕墙。主体区域水平、竖向渗透系数分别为2×10−4和5×10−5 m/s，高渗层和幕墙的渗透系数分别为主体的2.5倍与0.01倍；左右水头分别为10 m和7 m；比贮水量为10−3 m⁻¹。独立参考解采用双线性Q1有限元法（FEM），采用张量积形函、Galerkin弱形式及Euler时间离散格式[8,9]。该案例形函数为：

（4-16）

式中，为第个局部节点的形函数，无量纲；；、为参考单元坐标，取值均为−1～1；、为该节点的参考坐标，取±1。此处作为无量纲参考坐标使用。其中，Galerkin弱形式及相应的有限元矩阵为：

（4-17）

式中，为计算域；为在定水头边界上取零的检验函数；为指定通量边界；为向外给定法向通量，m/s；、分别为体积与边界积分测度；为有限元刚度矩阵元素；此处、为节点编号。

如图4-3所示，FVM与FEM均反映幕墙前水头及低渗区的水头损失。图4-4比较了96×32、192×64和384×128三级网格的模拟结果；中、细网格两种方法的最大水头变化分别为0.005215 m和0.005880 m，出流变化分别为0.03506%和0.01615%，满足验证要求。

图4-3  二维稳态非均质算例与独立有限元对照

图4-4  二维稳态非均质算例网格分析

（3）砂坝试验流网验证

采用均质砂坝流网资料进行验证[10]。在该案例中，以、、分别表示水平、沿堤和竖向单元数，均为无量纲整数；二维单位宽度模型取。砂槽总宽2.25 m，基础面与坝顶高程分别为0.1530 m和0.3928 m，水平折点为0.5000、0.8962、0.9764和1.7500 m；上下游总水头分别为0.3632 m和0.1707 m。采用原试验断面与砂槽底高程基准，砂体渗透系数取10−2 m/s。非饱和参数取、、和，比贮水量取10−4 m⁻¹。砂坝流网包含35个已知数据参考节点[10]。采用225×40、450×80和900×160三级网格。如图4-5所示，细网格的35个参考点的模拟数据与已知数据对比可以发现，均方根偏差为3.627 mm，最大偏差为7.538 mm。单宽出流为0.000527073 m²/s，与流网参考值0.000579425 m²/s相差9.04%。中、细网格最大水头变化为0.000504 m，均方根变化为8.293×10−5 m，出流变化为0.1658%，满足验证要求。

图4-5  二维稳态砂坝渗流场及参考节点对照

（4）网格无关性分析

表 4-1 列出了二维稳态模型三级网格的水头验证结果，涵盖解析解对比、非均质对照及砂坝流网三类算例，用于检验模型计算精度并开展网格无关性分析。其中，解析解算例的水头最大偏差与均方根偏差均处于 10-10~10-11 m 量级，与理论解高度吻合；非均质对照算例的水头偏差随网格加密逐步收敛；砂坝流网算例在三级网格加密过程中计算结果波动微小，呈现出显著的网格无关性。整体验证表明，模型水头计算精度可靠。

表4-1  二维稳态模型三级网格的水头验证数据

| 验证案例 | 网格尺寸 | 参考点 | 最大偏差/m | 均方根偏差/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析解 | 100×20 | 全域 | 3.431×10−11 | 1.779×10−11 |
| 解析解 | 200×40 | 全域 | 1.704×10−10 | 8.793×10−11 |
| 解析解 | 400×80 | 全域 | 6.615×10−10 | 3.424×10−10 |
| 非均质对照 | 96×32 | 全域 | 0.02266 | 0.00165 |
| 非均质对照 | 192×64 | 全域 | 0.01295 | 0.000563 |
| 非均质对照 | 384×128 | 全域 | 0.007469 | 0.0001926 |
| 砂坝流网 | 225×1×40 | 34 | 0.007481 | 0.003694 |
| 砂坝流网 | 450×1×80 | 35 | 0.007559 | 0.003644 |
| 砂坝流网 | 900×1×160 | 35 | 0.007538 | 0.003627 |

4.2  二维瞬态渗流模型

4.2.1  控制方程

二维瞬态模型采用Richards方程描述非饱和水流[6,11]，以实际水量增量构造时间项[12]：

（4-18）

式中，为单位体积介质的水量函数，无量纲；为时间，s。通量、本构参数及空间坐标定义同4.1节。

饱和模型和饱和-非饱和模型分别采用以下储水关系：

（4-19）

式中，为比贮水量，m⁻¹。饱和-非饱和模型将压缩储水限定于非负压力分支，并忽略气相压力变化、骨架变形及干湿滞回。

固定高程下，压力水头与总水头的增量相同。用于非线性迭代的水容量取为

（4-20）

式中，为水容量，m⁻¹；其余材料参数见4.1.1节。当时，；时采用饱和分支的右导数。全饱和模式在全部计算域内取。

瞬态问题需同时给定边界条件和初始渗流场。以表示初始总水头，m，则初始条件为。

4.2.2  模型离散

空间离散沿用式（4-8）的守恒面通量，时间采用一阶全隐式Euler格式[5]。以表示时间步长，时间步长的单位为s，则离散守恒式为：

（4-21）

式中，上标和分别表示前后两个时间步长；。

采用修正Picard方法线性化非饱和水量增量[12]。设为新时间步长内的迭代序号，矩阵形式为：

（4-22）

式中，为控制体体积对角矩阵；为水容量对角矩阵；和分别为当前迭代及上一时间步长的单位体积储水变量向量。、和预测水头的定义见式（4-12），水头更新同样采用该式的欠松弛形式。新时间步长的非线性收敛设置为需同时满足水头修正和局部守恒条件。未收敛时缩短时间步并重新求解该时间步长。

全域水量平衡指标为：

（4-23）

式中，为相对水量不平衡；、分别为非负的边界入流和出流，m³/s；为内部源汇流量，m³/s；为储水变化率，m³/s。

4.2.3  模型验证

（1）二维各向异性解析解验证

取8 m×3 m的饱和矩形域，水平及竖向渗透系数分别为4×10−4和5×10−5 m/s，比贮水量为2×10−3 m⁻¹；左右水头为10 m，上下边界无流。按分离变量法构造：

（4-24）

式中，为平均水头；为初始扰动幅值；、为域长和域高；为二维衰减率，s⁻¹；为圆周率。初始场取该式在时的值。

图4-6显示了水头、通量等模拟结果与解析解的对比，三级网格为80×30、160×60和320×120，固定时间步0.005 s，时间误差随步长缩小而下降。如图4-7所示，中、细网格最大水头变化为4.730×10−5 m，均方根变化为2.366×10−5 m，出流变化为0.009539%，满足验证要求。

图4-6  二维瞬态解析场、误差与时间离散检验

图4-7  二维瞬态解析算例三级空间网格比较

（2）非均质地基瞬态交叉验证

本算例材料分区与4.1.3节相同。初始水头为8 m，上游水头在10 s内由8 m升至10 m，下游水头由8 m降至7 m，随后保持至60 s。有限元参考采用的储水矩阵及Euler格式为[9]：

（4-25）

式中，为有限元刚度矩阵；为行和集总储水矩阵；为包含源汇及边界贡献的载荷向量；、为有限元节点编号。

图4-8表明，本FVM方法可描述幕墙附近的水头积聚及出流响应。图4-9分析了96×32、192×64和384×128三级网格模拟结果，中、细网格FVM与FEM最大水头变化分别为0.004535 m和0.005604 m，出流变化分别为0.01402%和0.008924%，满足验证要求。

图4-8  二维瞬态非均质算例的场分布与出流响应

图4-9  二维瞬态非均质算例网格分析

（3）砂坝模型验证

采用4.1.3节砂坝几何与恒定水位，初始总水头0.3632 m，计算至600 s，时间步上限10 s。图4-10及表4-2中，细网格水头均方根偏差为3.621 mm，最大偏差7.538 mm；单宽出流0.000527084 m²/s。三级空间网格设置与二维稳态砂坝相同。中、细网格最大水头变化为0.000504 m，均方根变化为8.392×10−5 m，出流变化为0.1660%，满足验证要求。其中，瞬态终态与二维稳态细网格在35个参考点处的最大水头差为0.000726474 m。

图4-10  二维瞬态砂坝终态渗流场及参考节点对照

（4）网格无关性分析

表4-2给出了二维瞬态模型三级网格的水头验证结果，涵盖解析解对比、非均质对照及砂坝流网三类算例，同步检验模型的瞬态计算精度与网格无关性。其中，解析解算例的水头最大偏差与均方根偏差均处于 10-5～10-6 m 量级，计算精度随网格加密稳步提升；非均质对照算例的水头偏差随网格细化显著收敛；砂坝流网算例在三级网格加密过程中计算结果波动极小，表现出良好的网格无关性。整体验证表明，模型瞬态水头计算精度可靠。

表4-2  二维瞬态模型三级网格的水头验证结果

| 验证案例 | 网格尺寸 | 参考点 | 最大偏差/m | 均方根偏差/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析解 | 80×30 | 全域 | 5.929×10−5 | 2.969×10−5 |
| 解析解 | 160×60 | 全域 | 2.492×10−5 | 1.246×10−5 |
| 解析解 | 320×120 | 全域 | 1.631×10−5 | 8.156×10−6 |
| 非均质对照 | 96×32 | 全域 | 0.03419 | 0.004387 |
| 非均质对照 | 192×64 | 全域 | 0.01055 | 0.001114 |
| 非均质对照 | 384×128 | 全域 | 0.006102 | 0.0002895 |
| 砂坝流网 | 225×1×40 | 34 | 0.007481 | 0.003689 |
| 砂坝流网 | 450×1×80 | 35 | 0.007559 | 0.003638 |
| 砂坝流网 | 900×1×160 | 35 | 0.007538 | 0.003621 |

4.3  三维瞬态渗流模型

4.3.1  控制方程

三维模型在断面水平坐标和高程的基础上引入沿堤坐标，单位为m。总水头、有效饱和度、相对渗透系数和储水函数分别沿用式（4-1）、式（4-5）、式（4-6）和式（4-19）。保留沿堤方向的通量散度后，三维控制方程为[11]：

（4-26）

式中，为沿堤方向饱和渗透系数，m/s；其余变量定义与前文保持一致。全饱和条件下取。

各方向达西通量为：

（4-27）

式中，为沿堤方向达西通量，m/s。三维饱和渗透系数张量取。

4.3.2  模型离散

采用正交六面体控制体，各方向单元尺寸及面面积为：

（4-28）

式中，为沿堤网格尺寸，m；为法向沿方向的面面积，m²。其余几何量定义同4.1.2节。每个内部单元最多连接六个相邻控制体。以表示坐标方向，、表示相应正、负方向的邻接单元，两点通量离散系数为[5]：

（4-29）

式中，为所选方向网格尺寸，m；为对应面面积，m²；为该方向饱和渗透系数，m/s；为六个内部面的传导系数，m²/s；为向相应邻接单元的流量，m³/s。

三维时间离散采用式（4-21），其中邻接集合扩展为六个方向、控制体体积按式（4-28）计算。修正Picard方程式（4-22）在单个控制体上展开为七点格式：

（4-30）

式中，为新时间步长的中心系数，为包含旧时间步长储水及当前迭代修正的右端项：

（4-31）

式中，为当前迭代的单元水容量，m⁻¹；、分别为当前迭代和旧时间步长的水量函数；其余量定义同前，边界值均取新时间步长。对于饱和线性问题，水量函数与容量分别为和，从而得到七点时间推进系数：

（4-32）

式中，为单元比贮水量，m⁻¹；该式右端仅包含已知的边界值、源汇和上一时间步水头。内部面流量可进一步换算为方向通量。如，在正向共有面上，通量与离散水力坡降分别为：

（4-33）

式中，为共有面沿正向的达西通量，m/s；为相应方向的水力坡降，无量纲。、方向按同一规则计算。定水头面传导系数沿用式（4-9），中心至边界距离取半个网格尺寸。收敛由水头修正和局部守恒共同判定，全域水量平衡按式（4-23）计算。

4.3.3  模型验证

（1）三维各向异性解析解验证

取8 m×5 m×3 m的饱和域，沿、、方向的渗透系数依次为4×10−4、1.5×10−4和5×10−5 m/s，比贮水量为2×10−3 m⁻¹。左右边界为定水头，其余四面无流。解析形态为：

（4-34）

式中，为域宽；、、和的定义同二维解析问题；为三维衰减率，s⁻¹：

（4-35）

式（4-35）中的三项分别为三个坐标方向对衰减率的贡献。初始水头取式（4-34）在时的分布。

为区分连续解析误差与离散求解误差，均匀网格上的离散衰减率及Euler格式：

（4-36）

式中，为空间离散衰减率，s⁻¹；为该方向域长，m；为第个等长时间步的离散模态振幅，m；为时间步长编号。

图4-11与图4-12对比了三维水头、三向通量及时间误差。三级网格为24×16×12、36×24×18和48×32×24。图4-13中、细网格最大水头变化为0.001357 m，均方根变化为0.0003739 m，出流变化为0.09592%，满足验证要求。

图4-11  三维解析解与有限体积解的立体剖切对比

图4-12  三维解析验证的水头、通量与时间误差

图4-13  三维解析算例三级空间网格比较

（2）三维非均质地基渗流验证

采用长12 m、宽6 m、高4 m的饱和域，低渗幕墙位于水平距离5～7 m、高程1～4 m范围，在沿堤距离2～4 m、高程1～3 m范围设置为主体材料，沿堤渗透系数为10−4 m/s，高渗底层和幕墙分别为该值的2.5倍及0.01倍。水平、竖向渗透系数和比贮水量沿用二维非均质算例中的参数。初始水头及边界均与二维瞬态非均质算例一致。参考解采用三线性Q1六面体单元数据[8,9]，形函数为

（4-37）

式中，、、为三维参考单元坐标；、、为第个角节点坐标，取±1；。有限元空间积分和时间推进分别采用式（4-17）与式（4-25）的三维形式。

图4-14和图4-15给出了96×48×32网格下的两类解，FVM与FEM在窗口邻域的水头分布和出流趋势一致。进一步采用72×36×24、96×48×32和120×60×40三级网格，其结果如图4-16所示。后两级FVM与FEM最大水头变化分别为0.01513 m和0.01433 m，出流变化分别为0.01459%和0.008829%。最细网格两方法水头均方根偏差为0.002652 m。

图4-14  三维非均质地基的FVM与FEM立体水头对比

图4-15  三维窗口算例的水头差异

图4-16  三维算例的三级网格水头剖面对比

（3）砂坝模型验证

本次三维验证案例将二维砂坝沿槽宽设置为0.6 m，侧壁无流，材料与边界沿槽宽一致。采用150×2×32、300×3×64和450×4×96三级网格，计算至600 s。模拟结果与35个参考点的对照见图4-17。中、细网格最大水头变化为0.0004346 m，均方根变化0.0001380 m，出流变化0.01431%，满足验证要求。三维终态与二维稳态细网格在35个参考点处的最大水头差为0.000858095 m。

图4-17  三维砂坝终态渗流场及参考节点对照

（4）网格无关性分析

表4-3 给出了三维瞬态模型三级网格的水头验证结果，涵盖解析解对比、非均质对照及砂坝流网三类算例，用于检验三维模型的瞬态计算精度与网格收敛性。其中，解析解算例的水头最大偏差与均方根偏差分别处于10-3～10-4 m与10-4～10-5 m量级，偏差随网格加密持续减小，与理论解吻合良好；非均质对照算例的水头偏差随网格细化呈显著收敛趋势，三级网格下均方根偏差降至0.002652 m，数值稳定性良好；砂坝流网算例在三级网格逐步加密过程中，水头计算结果波动微小，表现出良好的网格无关性。整体验证表明，三维瞬态模型的水头计算精度可靠。

表4-3  三维瞬态模型三级网格的水头验证结果

| 验证案例 | 网格尺寸 | 参考点 | 最大偏差/m | 均方根偏差/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析解 | 24×16×12 | 全域 | 0.0004359 | 0.0001565 |
| 解析解 | 36×24×18 | 全域 | 0.0002105 | 7.495×10−5 |
| 解析解 | 48×32×24 | 全域 | 0.0001306 | 4.637×10−5 |
| 非均质对照 | 72×36×24 | 全域 | 0.0864 | 0.00694 |
| 非均质对照 | 96×48×32 | 全域 | 0.06911 | 0.004032 |
| 非均质对照 | 120×60×40 | 全域 | 0.05827 | 0.002652 |
| 砂坝流网 | 150×2×32 | 35 | 0.007549 | 0.003695 |
| 砂坝流网 | 300×3×64 | 34 | 0.007517 | 0.003669 |
| 砂坝流网 | 450×4×96 | 35 | 0.007541 | 0.003627 |

4.4  基于透明地质模型的渗流场计算——以洞庭湖某垸堤防为例

4.4.1  地质数据、计算范围与断面位置

采用洞庭湖某垸堤防地质数据，共68452个单元中心，包含坐标、地面高程、岩性编号与渗透系数。原始单元间距为10 m×16 m×0.64 m。由于地质信息尺度与计算离散尺度分别影响场态解释[13,14]。因此，岩性按物理距离最近邻映射，地表采用双线性插值。计算域的平面范围为x坐标505000～505500 m、y坐标3181000～3181800 m，底部高程10 m，上边界由地表限定。原始空间坐标与局部坐标的转换关系为:

（4-38）

式中，、、为原始数据的空间坐标和高程，m；、、为计算使用的局部坐标，m；图中“局部X”和“局部Y”分别对应和。根据典型断面的分析布置，选取与作为断面Ⅰ和断面Ⅱ，其水平范围均为～。

堤防材料属性见表4-4，计算域与断面见图4-18。FT为素填土，MCN1、MCN2为淤泥质粉细砂，FS、FS2为粉细砂，GR为砂砾石，Basics为基岩。basement为默认基底标签，映射时保留编号。

表4-4  输入地层标签、岩土类别与渗透系数

| 编号 | 地层代码 | 岩土类别 | 渗透系数/(m/s) | 点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT | 素填土 | 5.6×10−5 | 6684 |
| 2 | FS | 粉细砂（FS层） | 0.00488 | 632 |
| 3 | MCN1 | 淤泥质粉细砂（Ⅰ层） | 0.007 | 5128 |
| 4 | MCN2 | 淤泥质粉细砂（Ⅱ层） | 0.00534 | 20987 |
| 5 | FS2 | 粉细砂（FS2层） | 0.0028 | 2777 |
| 6 | GR | 砂砾石 | 0.025 | 23270 |
| 7 | Basics | 基岩 | 1×10−7 | 8973 |
| 8 | basement | 模型默认基底标签 | 1×10−7 | 1 |

图4-18  计算域、两个分析断面与输入渗透系数

4.4.2  边界条件、初始条件与网格方案

边界按地形及工况水位划分为定水头、无流和渗出面三类[1,15]。临湖侧取对应水位的恒定总水头，水上表面无流，背水坡为渗出边界。以表示工况水位，单位为m，则：

（4-39）

式中，为临湖侧；为无流边界；为域外单位法向量；为空间位置向量。

（4-40）

式中，为候选渗出边界；为向外法向通量，m/s。为边界压力水头，m；为边界面高程，m。

设置29.00、30.00、31.00、32.00和32.16 m五个代表性水位（其中32.16 m为设计洪水位），二维和三维分别计算30 d、60 d。基准参数取、、、及，各岩层采用相同的储水和非饱和参数，渗透系数按地层赋值。

多水位基本计算采用二维1000×256与三维75×75×75网格。设计水位下增设二维1500×384、2000×512及三维100×100×100、125×125×125网格，与基本网格构成表4-5中的三级网格，依次记为G3、G4和G5。

表4-5  设计水位下三级加密网格尺寸及有效单元数

| 工况 | nx×ny×nz | 有效单元 | Δx/m | Δy/m | Δz/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面Ⅰ G3 | 1000×1×256 | 143549 | 0.5 | 单位宽 | 0.125 |
| 断面Ⅰ G4 | 1500×1×384 | 323141 | 0.3333 | 单位宽 | 0.08333 |
| 断面Ⅰ G5 | 2000×1×512 | 574317 | 0.25 | 单位宽 | 0.0625 |
| 断面Ⅱ G3 | 1000×1×256 | 138062 | 0.5 | 单位宽 | 0.125 |
| 断面Ⅱ G4 | 1500×1×384 | 310660 | 0.3333 | 单位宽 | 0.08333 |
| 断面Ⅱ G5 | 2000×1×512 | 552714 | 0.25 | 单位宽 | 0.0625 |
| 三维域 G3 | 75×75×75 | 230643 | 6.667 | 10.67 | 0.4267 |
| 三维域 G4 | 100×100×100 | 547558 | 5 | 8 | 0.32 |
| 三维域 G5 | 125×125×125 | 1068507 | 4 | 6.4 | 0.256 |

4.4.3  二维稳态与瞬态结果

水量变化情况见表4-6。断面Ⅰ稳态与第30天单宽出流分别为0.00379279和0.00379278 m²/s，最大水头差3.0191×10−6 m。图4-19a表示初始条件设置，b～f依次显示10 min、30 min、1 h、6 h及30 d的渗流场。10 min、1 h及6 h的单宽出流分别为0.00395169、0.00385782和0.00380274 m²/s，16～30 d最大水头变化为1.434×10−6 m。1 h及6 h的水头均方根差分别为3.536×10−3和1.202×10−3 m，出流相对差分别为0.023%和0.007%。

表4-6  二维细网格水量变化

| 断面与时刻 | 入流/(m²/s) | 出流/(m²/s) | 储水率/(m²/s) | 相对不平衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ稳态 | 0.003793 | 0.003793 | 0 | 5.142×10−7 |
| Ⅰ第30天 | 0.003793 | 0.003793 | −2.547×10−16 | 9.38×10−10 |
| Ⅱ稳态 | 0.003757 | 0.003757 | 0 | 4.355×10−7 |
| Ⅱ第30天 | 0.003757 | 0.003757 | −3.388×10−17 | 1.131×10−9 |

图4-19  断面Ⅰ二维瞬态渗流场演变

图4-20a为断面Ⅱ初始条件设置，b～f为对应五个时刻的水头分布。断面Ⅱ稳态与第30天单宽出流均为0.00375663 m²/s，最大水头差2.8374×10−6 m。10 min、1 h及6 h的单宽出流分别为0.00389666、0.00381294和0.00376701 m²/s，16～30 d最大水头变化为1.010×10−7 m。1 h及6 h的水头均方根差分别为5.817×10−3和3.561×10−4 m，出流相对差分别为0.022%和0.006%。图4-19与图4-20表明，两断面的渗流调整均呈前期较快、后期趋缓的特征。以第30天为参照，10 min时断面Ⅰ、Ⅱ的单宽出流分别偏高4.19%和3.73%，6 h时分别降至0.263%和0.276%。表4-6中末期入、出流量接近且储水率趋近于零，与渗流场逐渐达到水量平衡的过程一致。

图4-20  断面Ⅱ初始堤体外形与二维瞬态渗流场

表4-7比较设计水位下的相邻网格。G4至G5加密时，断面Ⅰ、Ⅱ最大水头差分别为0.1139和0.08928 m，均方根差分别为0.008426和0.01585 m，出流变化分别为0.4416%和0.8559%。总体出流对网格加密的响应较小，但局部水头仍具有离散尺度敏感性。从表4-7可见，G4至G5的两断面最大水头差较G3至G4分别下降22.8%和22.4%，而断面Ⅱ的均方根差由0.00757 m增至0.01585 m，呈非单调变化。这表明总体出流与局部水头对网格加密的响应并不一致。

表4-7  设计水位下相邻加密网格的共同点水头与出流比较

| 模型 | 网格 | 最大水头差/m | 均方根差/m | 出流变化/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ稳态 | G3→G4 | 0.1475 | 0.008424 | 1.722 |
| Ⅰ稳态 | G4→G5 | 0.1139 | 0.008426 | 0.4416 |
| Ⅱ稳态 | G3→G4 | 0.115 | 0.00757 | 0.009179 |
| Ⅱ稳态 | G4→G5 | 0.08928 | 0.01585 | 0.8559 |
| 三维稳定场 | G3→G4 | 0.4372 | 0.06937 | 2.003 |
| 三维稳定场 | G4→G5 | 0.4082 | 0.04062 | 0.4323 |

4.4.4  三维空间水头分布与过程演化

图4-21a为初始堤体外形，b～f分别为10 min、30 min、1 h、6 h和30 d的三维渗流场。沿堤选取局部y为101.33、272.00、453.33、602.67和752.00 m的五个网格剖切面，灰色半透明外壳表示堤坝外形。总出流由10 min时的3.7100 m³/s降至30 min时的3.6412 m³/s，6 h时为3.5674 m³/s；第30天为3.55738 m³/s，16～30 d最大水头变化为8.204×10-4 m。图4-22补充了第30天的两竖向切面及高程18 m水平切面，蓝色水面对应32.16 m水位。1 h及6 h两组水头的均方根差分别为4.423×10-3 m和1.381×10-3 m，出流相对差分别为0.023%和0.007%。出流在分钟至小时尺度内迅速下降，渗流场随后逐渐趋于稳定。

以第30天总出流为参照，三维模型在10 min和6 h时的出流分别偏高4.29%和0.282%，主要出流调整集中于前6 h，与二维结果的变化趋势一致。图4-21中的五个剖面及图4-22中的水平切面呈现了不同位置的水头分布，使沿堤与竖向的空间差异能够在同一水位工况下进行对照。图4-21b～f显示，临湖高水头区与背水侧低水头区的相对位置保持稳定，而各剖面的过渡范围随时间逐步调整。与第30天相比，10 min和6 h时全域水头均方根差分别为0.619 m和0.056 m，说明出流量趋稳过程中，内部渗流场仍存在局部调整。第30天五个剖面的有效单元平均水头介于30.015～30.748 m，体现了沿堤空间差异；图4-22的水平切面进一步呈现了高、低水头区在平面上的连续过渡。

图4-21  恒定32.16 m水位下的初始堤体外形与三维水头五剖面分布

图4-22  恒定32.16 m水位下第30天三维内部水头剖切图

将三维水头插值到二维断面的共同有效位置，定义同一时刻两种模型的水头差为

（4-41）

式中，为同一时刻三维与二维水头差，m；、分别为两类模型的水头，m；为所取断面的局部沿堤坐标，m。

图4-23a、b在G3网格上比较第30天二维与三维结果：断面Ⅰ的135518个共同点最大水头差为0.5443 m，均方根差为0.3089 m；断面Ⅱ的130525个共同点相应为0.2786 m和0.1808 m。图4-23c、d及表4-7将三维网格比较延伸至G5，G4与G5稳定场的最大水头差为0.4082 m，均方根差为0.04062 m，出流变化为0.4323%。图4-23中断面Ⅰ的二维与三维水头差均方根值为断面Ⅱ的1.71倍，反映出两处断面对模型空间维度的响应不同。三维G4至G5的均方根差较G3至G4降低41.4%，而最大水头差仅降低6.6%，说明整体差异水平与局部极值对于网格加密具有不同的响应程度。

图4-23  三维与二维场差异及三维网格响应

4.4.5  参数与初始场敏感性

在断面Ⅰ粗网格上逐项调整比贮水量、非饱和参数、初始场和时间步，保持渗透系数分布与32.16 m边界水位一致。比贮水量分别取10−5和10−3 m-1。两组非饱和参数为、及、（保水参数）；另设初始水头28 m和6 h时间步工况。另在1000×256网格上设置联合参数情景：组A包含FT、MCN1和MCN2，组B包含FS、FS2和GR，基岩参数保持基准值。

表4-8与图4-24a、b比较单因素第30天结果。联合参数端点L取饱和含水率0.375、比贮水量10−5 m⁻¹、进气参数1.0 m⁻¹及形状参数2.0；端点H相应取0.50、10−3 m⁻¹、0.25 m⁻¹和1.4，残余含水率均为0.06。按组A、组B次序构成LL、LH、HL和HH四种组合，保持渗透系数、初始场及边界一致，计算至30 d。图4-24c中四种联合参数组合第30天单宽出流为0.00379277～0.00379278 m²/s，相对基准变化为-0.0005127%～-0.000184%。终态水头相对基准的最大均方根差为0.0006494 m。表4-8所示，保水参数改变引起的终态最大水头差为0.004037～0.02917 m，但单宽出流变化幅度均小于0.001%；图4-24c的联合参数情景表现为终态出流接近。因此，在本组恒水位条件下，总体出流对所设参数扰动的响应较小。

表4-8  敏感性工况相对基准的第30天变化

| 工况 | 最大水头差/m | RMSE/m | 单宽出流/(m²/s) | 出流变化/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准 | 0 | 0 | 0.004121 | 0 |
| 低储水 | 3.29×10−11 | 2.119×10−11 | 0.004121 | 6.678×10−9 |
| 高储水 | 1.994×10−11 | 9.975×10−12 | 0.004121 | −3.104×10−9 |
| 保水参数Ⅰ | 0.004037 | 0.000179 | 0.004121 | 0.0002181 |
| 保水参数Ⅱ | 0.02917 | 0.0008072 | 0.004121 | -0.0007316 |
| 初始28 m | 5.431×10−10 | 1.693×10−11 | 0.004121 | 7.194×10−12 |
| 半时间步 | 9.003×10−11 | 7.047×10−12 | 0.004121 | −2.088×10−9 |

图4-24  单因素与分层联合参数对出流过程及出口水力状态的影响

4.4.6  多水位工况下的渗流响应与模型比较

五种水位工况采用相同地层映射、材料参数与细网格，仅改变恒定边界水位及相应均匀总水头初始场。设置29.00、30.00、31.00、32.00和32.16 m五个代表性水位（其中32.16 m为设计洪水位）。二维稳态描述各水位下的平衡场，二维与三维瞬态计算描述向该边界约束下稳定场的调整。其中，三维计算延续至60 d，以末期15 d最大水头变化不超过0.001 m、出流相对变化不超过0.1%判定计算稳定。

图4-25和图4-26分别为两个断面的稳态渗流场。水位升高时，内部总水头整体抬升，临湖浸润范围逐渐扩大。图4-25和图4-26中，临湖侧水头随边界水位抬升，背水侧的变化幅度相对较小，高、低水头区之间的差异逐渐增大。在局部X<200 m的背水侧范围内，水位由29.00 m升至32.16 m时，断面Ⅰ有效单元平均水头由28.873 m增至29.591 m，断面Ⅱ由28.720 m增至29.173 m，增量分别为0.718 m和0.453 m，均小于边界水位的3.16 m增量。

图4-25  五种水位下断面Ⅰ二维稳态渗流场

图4-26  五种水位下断面Ⅱ二维稳态渗流场

各工况二维第30天结果接近对应稳态，全部断面的最大水头差为3.419×10−5 m。三维45～60 d的最大水头变化为0.0003034 m，按0.001 m水头变化标准达到场态稳定。图4-27展示了五种水位下第60天三维渗流场。如图4-27所示，临湖侧高水头区随水位升高而增强，背水侧仍保留相对低水头区，内部渗流场呈现非均匀抬升。水位由29.00 m升至32.16 m时，全域最低水头仅由27.945 m增至27.971 m，而最高水头随边界水位由29.00 m增至32.16 m，域内水头极差由1.055 m扩大至4.189 m。因此，多水位工况下的场态变化主要表现为高水头区抬升与内部水头差增大，低水头区的响应幅度相对有限。

图4-27  五种水位下第60天三维渗流场

表4-9与图4-28a、b展示了出流响应变化情况。水位由29.00 m升至32.16 m时，两断面单宽出流分别增加1919.9%和1008.7%；三维全域出流由0.43196增至3.55738 m³/s，增幅为723.6%。五个工况的出流量均随水位升高而增大。表4-9与图4-28a、b进一步表明，29.00～32.00 m范围内，水位每升高1 m，三维出流增量由0.90653 m³/s增至1.05539 m³/s，呈增量略有扩大的非线性响应。29.00 m时断面Ⅱ的单宽出流约为断面Ⅰ的1.80倍，32.16 m时断面Ⅰ仅比断面Ⅱ高0.96%，显示两断面的总体出流在低水位下差异较大、在高水位下逐渐接近。上述结果表明，低水位工况下两个断面的出流响应差异较为明显；随着水位升高，两断面出流逐渐接近，全域渗流量持续增加，呈现共同增强的整体渗流作用。

表4-9  五种水位下细网格出流与三维末期变化

| 水位 / m | 断面Ⅰ单宽出流 10−3 m²/s | 断面Ⅱ单宽出流 10−3 m²/s | 三维全域出流 m³/s | 三维45～60 d 最大水头变化 / m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.00 | 0.18777 | 0.33883 | 0.43196 | 3.034×10−4 |
| 30.00 | 1.14698 | 1.34603 | 1.33849 | 7.262×10−5 |
| 31.00 | 2.32727 | 2.43288 | 2.32936 | 4.318×10−6 |
| 32.00 | 3.58803 | 3.57222 | 3.38475 | 4.216×10−8 |
| 32.16 | 3.79279 | 3.75663 | 3.55738 | 1.701×10−8 |

图4-28  多水位下的二维与三维出流响应

4.5  基于渗流场识别的潜在管涌通道分析——以洞庭湖某垸堤防为例

4.5.1  水力指标与潜在的管涌风险等级

潜在管涌涉及水力驱动、颗粒迁移和出口约束[16,17,18]。临界梯度或水头用于描述水力极限状态。本文将基于守恒通量从代表性渗出位置回溯获得、并结合出口水力指标分级的候选渗流路径，定义为基于渗流场识别的潜在管涌通道（以下简称潜在管涌通道），用于管涌隐患的空间筛查。饱和土体内的水力坡降与单位体积渗透力为[1]：

（4-42）

式中，为水力坡降向量，无量纲；为单位体积土体所受渗透力，N/m³。

出逸梯度是水流排出土体时，沿边界外法线方向单位长度上的总水头降落量，为无量纲量。它反映出口处的水力驱动强度，不等同于渗流速度或管涌概率。按守恒边界流量计算法向出逸梯度：

（4-43）

式中，为边界面法向出逸梯度，无量纲，对应的离散近似；为向外排水流量，m³/s；为出口面面积，m²；、分别为出口内侧法向饱和渗透系数及相对渗透系数。对理想无黏聚、无附加覆盖约束的饱和土柱，临界向上梯度由渗透力与有效重度平衡得到[19]：

（4-44）

式中，为临界向上梯度；为土体有效重度，N/m³；为土粒比重；为孔隙比；为向上出逸梯度；为临界梯度与计算梯度之比。除有效重度外，上述量均无量纲。对于水平地表向上出流，。当时，向上渗透力小于土体有效重力；二者相等时达到理想土柱有效应力为零的临界状态；时则超过该临界值。相应地，、及分别表示上述三种状态[19]。因此，在、～的参数情景下，为0.825～1.03125。渗流场保持4.4.2节基准参数，据此设置三级潜在的管涌风险等级：Ⅰ级为，低于参考临界区间；Ⅱ级为，位于该区间；Ⅲ级为，达到或超过区间上界。分级适用于向上水平出逸面，用于表征出口的相对水力不利程度，但在实际现场监测时需结合不同土料的启动条件[16,18,20-22]。

4.5.2  基于守恒通量的潜在路径识别

从背水坡代表性排水出口向上游回溯，对每个单元选择正向入流贡献最大的邻接单元：

（4-45）

式中，为当前控制体的上游节点；为邻接单元向当前单元的入流量，m³/s；表示使入流量最大的邻接单元编号。沿水头增加方向回溯最大正向入流，终止于临湖补给单元或无上游节点处，得到所选出口的代表性潜在管涌通道。如图4-29所示，二维路径叠加于灰度渗透系数场，取5条代表性路径。设计水位下，断面Ⅰ为4条Ⅰ级和1条Ⅲ级，断面Ⅱ为4条Ⅰ级和1条Ⅱ级；最大法向出逸梯度分别为1.6436和0.8449。

图4-29  两个断面基于渗流场识别的潜在管涌通道、出逸梯度及潜在的管涌风险等级

图4-30展示了三维路径、出口、地形及32.16 m水位。第30天包含3060个出流面，最大法向梯度为2.3412；8条潜在管涌通道中，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级分别为4、1、3条。结合图4-29与图4-30可见，出口水力强度在空间上存在明显差异。设计水位下，断面Ⅰ最大法向出逸梯度约为断面Ⅱ的1.95倍，而两断面的末期单宽出流相差不足1%。这表明相近的总体排水量可以对应不同的局部水力集中程度，出流量与出口梯度应分别用于表征整体渗流响应和局部出口状态。

图4-30  基于渗流场识别的潜在管涌通道三维分布与风险等级

4.5.3  多水位工况下的潜在通道变化

采用29.00、30.00、31.00、32.00和32.16 m五个恒定水位，对二维稳态场与三维第60天场按式（4-45）回溯潜在管涌通道。各工况按出流量由大到小选取代表性出口，二维出口间水平距离不小于30 m，三维平面距离不小于95 m，分别保留最多5条和8条路径；所有向上出逸面参与梯度与范围统计。两断面在五种水位下的二维稳态与第30天瞬态代表性路径几何及出逸面集合均一致，最大出口梯度差为5.416×10−6。

图4-31为断面Ⅰ的五种水位路径。29.00 m工况选得1条路径，路径出口位于局部X约185.3 m；随水位升高，可选取的空间分离出口增加，32.16 m工况选得5条路径。Ⅰ级占主导，设计水位出现1条Ⅲ级代表性路径。全部水平出逸面的累计长度由24.5 m增至170.5 m，最大向上出逸梯度由0.4218增至1.6436，表明该断面的出逸范围和局部水力强度均随水位升高而增大。

图4-31  五种水位下断面Ⅰ基于渗流场识别的潜在管涌通道及其潜在的管涌风险等级

图4-32显示断面Ⅱ的路径分布。29.00 m工况已包含4条代表性路径，32.16 m工况为5条；29.00～32.00 m的代表性路径均为Ⅰ级，32.16 m出现1条Ⅱ级路径。对应的水平出逸长度由98.5 m增至255.0 m。断面Ⅱ的出逸长度大于断面Ⅰ，而最大向上梯度较小，两断面的出口范围与梯度强度呈现不同变化特征。图4-31与图4-32中，设计水位下断面Ⅰ、Ⅱ的水平出逸长度分别为29.00 m工况的6.96倍和2.59倍。断面Ⅰ的出逸范围扩张幅度更大，但断面Ⅱ在设计水位下的出逸总长度仍为断面Ⅰ的1.50倍。结合出口梯度差异可见，出逸覆盖范围与局部水力强度具有不同的变化特征。

图4-32  五种水位下断面Ⅱ基于渗流场识别的潜在管涌通道及其潜在的管涌风险等级

图4-33给出了五种水位下的可能的三维路径。29.00 m工况的代表性路径长度为134.4～781.8 m，32.16 m工况为59.6～318.4 m。29.00 m的8条路径均为Ⅰ级，30.00 m起出现Ⅲ级路径；32.16 m的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级分别为4、1、3条。表4-10以水平出逸面的累计长度或面积表征出逸范围：二维为各向上面水平长度之和，三维为各向上面面积之和。三维出逸面积由80213.3 m²增至151822.2 m²，增幅89.3%；向上梯度99%分位值由0.3813增至1.3862。

图4-33  五种水位下基于渗流场识别的潜在管涌通道三维分布与风险等级

表4-10  五种水位下的水平出逸范围与三维高梯度区域

| 水位 / m | 断面Ⅰ水平出逸长度 / m | 断面Ⅱ水平出逸长度 / m | 三维向上出逸面积 / m² | 三维梯度大于0.825的面积 / m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.00 | 24.5 | 98.5 | 80213.3 | 0 |
| 30.00 | 59.0 | 149.5 | 103466.7 | 1066.7 |
| 31.00 | 116.5 | 186.5 | 123377.8 | 2773.3 |
| 32.00 | 169.0 | 253.0 | 147697.8 | 6826.7 |
| 32.16 | 170.5 | 255.0 | 151822.2 | 7893.3 |

图4-34a～e按相同阈值显示全部向上出逸面的等级，29.00 m工况均为Ⅰ级。水位由30.00 m升至32.16 m时，Ⅱ、Ⅲ级合计面积由1066.7增至7893.3 m²，占比由1.03%增至5.20%。设计水位下，Ⅱ、Ⅲ级面积分别为3128.9和4764.4 m²，占总出逸面积的2.06%和3.14%。表4-10中的高梯度面积对应这两类之和，其阈值为临界梯度参数下界0.825。

结合图4-28、图4-33、图4-34及表4-10，水位由32.00 m升至32.16 m时，三维总出流增加5.10%，全部向上出逸面积增加2.79%，梯度大于0.825的面积则增加15.62%。临近设计水位时，高梯度区域的扩张幅度大于总体出流和全部出逸范围的变化幅度，表明出口等级变化具有更显著的局部响应。

图4-34  五种水位下潜在的管涌风险等级及设计水位下的网格影响范围

4.6  渗流场透明可视化方法

渗流场透明可视化将水头、通量、出逸梯度和潜在管涌通道置于统一空间中，通过剖切、透明度调节及时间步长切换呈现堤防内部水力响应。地质模型提供几何范围和材料属性，计算场及潜在管涌通道构成本节的主要显示对象。

4.6.1  地质模型向计算控制体的转换

地质模型以地层界面与产状约束空间结构[13,14,23]。图4-35以洞庭湖断面Ⅰ说明属性断面、局部控制体与守恒通量之间的转换；地形确定有效域，材料编号关联渗透系数，边界面确定水力条件。

图4-35  洞庭湖属性断面向计算控制体及守恒通量的转换

地质体元与计算控制体采用统一米制坐标，并以最近邻关系保持材料类别：

（4-46）

式中，为与计算单元最近的地质体元编号；为有效地质体元数；为地质体元索引；、分别为计算单元与地质体元的三维中心坐标，m；为欧氏范数；、分别为对应地层编号。

依据地表高程筛选有效控制体，并由地层编号赋予饱和渗透系数：

（4-47）

式中，为控制体有效性标记；、、为单元中心坐标，m；为插值地表高程，m；为该地层的饱和渗透系数，m/s；为单位矩阵。地表插值、边界划分及各向异性扩展分别与4.4节、4.1节和4.3节一致。地质信息尺度限定材料空间分辨率，控制体尺度决定数值离散精度[13,14]；材料归属改变面传导系数，地表和水位共同确定边界类型及给定水头。

4.6.2  渗流场及其潜在管涌通道可视化

采用多边形网格组织堤防表面，以单元属性存储水头和梯度，以三维折线存储潜在管涌通道。地层、水头与路径采用式（4-38）的统一局部坐标；剖切平面由平面上一点和单位法向确定，各类结果在同一物理位置叠加显示。总水头采用连续色标，地层类别采用离散色表，同组时刻共用物理量范围。图4-36以同位剖切对照地质背景与第30天渗流场；水位面位于32.16 m，竖向放大仅作用于显示。多剖切面用于观察沿堤空间变化，透明外壳保留整体几何参照。

图4-36  洞庭湖三维地层与第30天总水头的同位剖切对照

潜在通道采用式（4-45）的通量回溯路径，出口指标按式（4-43）计算，分级按4.5.1节确定。如图4-37所示，蓝、橙、红色路径分别对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，圆形、方形和三角形符号标记对应出口。路径颜色在各工况保持同一阈值，半透明地层和渗流场提供空间背景。

图4-37  地质与水头背景下基于渗流场识别的潜在管涌通道及风险等级可视化

4.7  本章小结

本章围绕透明地质驱动的堤防渗流计算，建立二维稳态、二维瞬态和三维瞬态有限体积模型，完成模型验证、洞庭湖堤防多水位模拟及潜在管涌通道分析。主要结论如下：

（1）构建了基于达西-Richards理论，采用水量函数差分及修正Picard迭代求解瞬态储水过程的渗流模型。解析解、Q1有限元对照和砂坝流网验证了模型的求解精度与物理模型终态一致性。模型通过二维验证算例、三维解析与砂坝算例验证，且满足了网格无关性验证。

（2）洞庭湖堤防在29.00～32.16 m五种水位工况下，两断面瞬态终态均接近相应稳态，临湖侧水头抬升幅度大于背水侧，两个断面的水头响应与出流变化存在差异。三维总出流由0.43196 m³/s增至3.55738 m³/s，水位升高伴随域内水头差增大，表明整体渗流作用增强且空间响应具有非均匀性。

（3）依据守恒面通量回溯代表性渗流路径，实现基于渗流场识别的潜在管涌通道分级显示。设计水位下8条三维代表性路径中，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级风险的分别为4、1、3条。随水位升高，三维向上出逸面积由80213.3 m²增至151822.2 m²，高于参考临界梯度下界0.825的面积由0增至7893.3 m²。

本章参考文献

[1] Toller E A L, Strack O D L. An Analytic Element Model for Seepage Forces in Fractured Media[J]. Journal of Elasticity, 2024, 156(3): 681–699. DOI: 10.1007/s10659-024-10069-6.

[2] Günay A, Akbas S O. AI-Supported probabilistic steady-state and transient seepage analysis of an embankment dam with clay core: A case study on Büyükcekmece Dam[J]. Engineering Geology, 2025, 351: 108029. DOI: 10.1016/j.enggeo.2025.108029.

[3] van Genuchten M T. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils[J]. Soil Science Society of America Journal, 1980, 44(5): 892–898. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.

[4] Mualem Y. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media[J]. Water Resources Research, 1976, 12(3): 513–522. DOI: 10.1029/WR012i003p00513.

[5] Eymard R, Gallouët T, Herbin R. Finite Volume Methods[M/OL]. Handbook of Numerical Analysis, 2000, 7: 713–1020. 作者修订稿, 2019.

[6] Qian Y, Zhang X, Zhu Y, et al. A novel vertex-centered finite volume method for solving Richards' equation and its adaptation to local mesh refinement[J]. Journal of Computational Physics, 2024, 501: 112766. DOI: 10.1016/j.jcp.2024.112766.

[7] Norooz R, Dahlin T, Toromanovic J. Integration of seepage modelling and electrical resistivity monitoring data for the Älvkarleby test embankment dam, Sweden[J]. Engineering Geology, 2025, 357: 108311. DOI: 10.1016/j.enggeo.2025.108311.

[8] Harper G, Wang R, Liu J, et al. A locking-free solver for linear elasticity on quadrilateral and hexahedral meshes based on enrichment of Lagrangian elements[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2020, 80(6): 1578–1595. DOI: 10.1016/j.camwa.2020.07.014.

[9] Logg A, Langtangen H P, Dokken J S. The heat equation[EB/OL]. The FEniCSx tutorial[2026-10-08].

[10] Sachpazis C. Experimental Conceptualisation of the Flow Net System Construction inside the Body of Homogeneous Earth Embankment Dams[J]. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2014, 19: 2113–2136.

[11] Richards L A. Capillary conduction of liquids through porous mediums[J]. Physics, 1931, 1(5): 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.

[12] Celia M A, Bouloutas E T, Zarba R L. A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation[J]. Water Resources Research, 1990, 26(7): 1483–1496. DOI: 10.1029/WR026i007p01483.

[13] de la Varga M, Schaaf A, Wellmann F. GemPy 1.0: open-source stochastic geological modeling and inversion[J]. Geoscientific Model Development, 2019, 12: 1–32. DOI: 10.5194/gmd-12-1-2019.

[14] Ntigkakis C, Birkinshaw S, Stirling R. Geological Modelling of Urban Environments Under Data Uncertainty[J]. Geosciences, 2025, 15(11): 423. DOI: 10.3390/geosciences15110423.

[15] Gatti F, Bressan A, Fumagalli A, et al. Two Nitsche-based mixed finite element discretizations for the seepage problem in Richards’ equation[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2024, 432: 117368. DOI: 10.1016/j.cma.2024.117368.

[16] USBR, USACE. Best Practices in Dam and Levee Safety Risk Analysis: D-6 Internal Erosion Risks for Embankments and Foundations[R]. 2019.

[17] Pol J C, Noordam A, Kanning W. A 3D time-dependent backward erosion piping model[J]. Computers and Geotechnics, 2024, 167: 106068. DOI: 10.1016/j.compgeo.2024.106068.

[18] Wang Z, Oskay C, Fascetti A. Backward erosion piping in geotechnical infrastructure: a rate process perspective[J]. Géotechnique, 2025, 75(4): 486–500. DOI: 10.1680/jgeot.23.00259.

[19] USACE. Design and Construction of Levees[M]. EM 1110-2-1913. Washington, DC: U.S. Army Corps of Engineers, 2000. 附录B，第B-9页，式(B-9).

[20] Okamura M, Kusube N. Prediction of hydraulic gradient for backward erosion piping in river levees considering flow regime and pipe geometry[J]. Soils and Foundations, 2025, 65(2): 101591. DOI: 10.1016/j.sandf.2025.101591.

[21] Rossi N, Bačić M, Kovačević M S, et al. Development of Fragility Curves for Piping and Slope Stability of River Levees[J]. Water, 2021, 13(5): 738. DOI: 10.3390/w13050738.

[22] Pol J, Kanning W, Jonkman S N, et al. Time-dependent reliability analysis of flood defenses under cumulative internal erosion[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2026, 22(10): 1866–1882. DOI: 10.1080/15732479.2024.2416434.

[23] 廖舟, 李梅. 基于开源GemPy的城市地下空间三维隐式势场建模方法研究[J]. 地学前缘, 2024, 31(3): 482–497. DOI: 10.13745/j.esf.sf.2024.2.30.