第1章  绪论

1.1  研究背景与意义

堤防是沿江、河、湖、海岸边或行洪区、水库周边修建的挡水建筑物，是防洪工程体系中分布最广、保护对象最多、失事后果最严重的一类工程。我国是世界上洪涝灾害最为频繁、受威胁人口最多的国家之一，截至2024年底，全国已建成水库9.5万座、大中型灌区6924处、堤防31.8万km，形成了世界上规模最大、功能最全、惠及人口最多的水利基础设施体系，其中堤防保护人口达6.6亿[1]。进入21世纪以来，受全球气候变化与高强度人类活动叠加影响，我国极端暴雨洪水事件呈现出趋多、趋频、趋强、趋广的演变态势，江河干支流长时间高水位运行逐步常态化，堤防工程承受的水力荷载与渗流作用显著增强，其安全运行面临的压力较历史上任何时期都更为突出[2-3]。与此同时，堤防保护范围内人口、城镇、产业与基础设施持续集聚，一旦失事，造成的生命财产损失与社会影响呈数量级放大，渗漏侵蚀引发的溃堤事件在世界范围内亦屡见不鲜[3-4]。

在渗透破坏的各类表现形式中，管涌因其隐蔽性强、发展速度快、突发性高而最难防控。高水位持续作用下，堤身与堤基内部形成复杂渗流场，当局部水力梯度超过土体抗渗临界值或渗流通道中细颗粒被持续带出时，将依次演化为散浸、渗水、流土、管涌与接触冲刷，最终导致堤身塌陷、堤坡失稳乃至溃决[2,5]；从破坏机理上看，渗透变形可划分为流土、管涌、接触冲刷与接触流土四种基本型式，其共同判据是局部水力坡降是否超过土体的抗渗强度，而抗渗强度随土体级配、密实度、应力状态与渗流方向的改变而变化，这使得堤防渗流安全评价天然地具有空间非均质与时间动态的双重属性[5-6]。国内外此类教训十分深刻：1998年长江流域特大洪水期间，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖地区共溃垸1075个，九江大堤等多处堤防因管涌和基础渗漏发生溃决；2016年7月，湖南一处堤防因渗漏未被及时发现而溃决，导致逾2.36万人紧急撤离；2020年12月，意大利Panaro河堤防发生突然溃决，淹没面积约15 km²，事后分析表明该溃决同样由渗漏侵蚀引发；2024年7月，湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖一线堤防因管涌处置不当发生溃堤226 m，淹没面积达47 km²。以洞庭湖区为代表的水网密集区域，堤防多为历史民垸加培而成的土质结构，堤基广泛分布淤泥质土、粉细砂与砂砾石层，构成典型的"砂基软基"或"上黏下砂"二元地质结构，在高水位长期作用下极易形成承压水力联系并产生集中渗漏[7]。然而堤基地层结构具有极强的隐蔽性与空间非均质性，常规勘察受钻孔间距与布孔方式限制，难以精确刻画渗透薄弱层的平面展布与厚度变化，致使后续渗流分析所依赖的地层概化与实际情况存在系统性偏差[8-10]。

| （a）1998 年九江长江大堤溃口 | （a）2016年洞庭湖区域华容新华垸溃堤 |
| --- | --- |
| （c）2021 年河南卫河浚县段决口 | （d）2024年洞庭湖区域华容团洲垸溃堤 |

图1.1  国内外典型堤防渗漏破坏与溃决案例

近年来，水利部相继出台《"十四五"智慧水利建设规划》《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》等顶层设计文件，确立了"需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力"的总要求，提出统筹推进数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程建设，构建具备"预报、预警、预演、预案"能力的数字孪生水利体系[11-13]；《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》《关于推进水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见》则分别从建设期与运行期两端，对"天空地水工"一体化全要素动态感知、数据底板、模型库与知识库建设提出了系统性部署[14-15]，2025年又将先行先试经验固化为行业标准SL/T 853/854/855—2025，标志着数字孪生水利体系框架基本形成[16]。从政策演进脉络看，国家对水利工程数字化的要求已由早期的"数据采集与可视化展示"上升为"全要素数字化映射、全过程仿真推演、全业务智能决策"[17-18]。堤防既不同于坝体相对集中的水库工程，也不同于边界明确的闸站建筑物，其几何形态呈线性延展、地质条件沿程突变、运行工况随水位动态变化、隐患发育具有强隐蔽性，是最难被数字化表达的水利工程类型之一[13,19-20]。

实现上述目标，需要地质认知、定量计算、实景感知与风险研判等环节协同支撑。近年来，三维地质建模、渗流数值分析、无人机智能巡检与安全评价等单项技术均取得长足进展，并在水利工程中得到不同程度应用[21-24]。堤防渗流安全管控是由多个环节构成的完整过程，任一环节薄弱都会制约整体成效，而已有研究多针对单一环节展开，对环节之间的衔接考虑不足。就现有研究看，这一技术链条在以下四个方面仍存在明显不足：其一，地质结构"不可见"，堤防勘察钻孔沿堤线稀疏、线性布设，地层尖灭、透镜体、薄夹层等控制渗流路径的关键结构在建模中易于丢失，地质认知的模糊性沿链条向后续环节传递[9-10,25]；其二，地质模型与渗流计算模型"不贯通"，现有工作流中地质建模与渗流计算分属两套独立软件体系，地层属性向计算网格的映射高度依赖人工转换与经验赋值，既存在网格映射信息丢失，又难以保证模型构建的重复性与可追溯性[21,26-27]；其三，现场病害信息与机理计算"不融合"，无人机巡检能够快速捕捉渗漏异常，但识别结果多以图像标注或离散点位形式呈现，缺少与三维地质体、渗流计算场的空间配准与定量关联，无法转化为可参与风险计算的结构化证据[23,28-29]；其四，平台层面"不闭环"，多数堤防信息化系统停留在"数据汇聚+三维展示+阈值预警"阶段，监测数据未与专业计算模型深度耦合，计算结果不能实时回传三维场景，尚未形成建模、计算、研判、展示与反馈前后贯通的完整工作链条[13,20,30-31]。

上述四个方面问题虽表现形式不同，但根源一致：堤防渗流安全的分析过程中存在若干难以直接观测与定量描述的环节，具体表现为内部地质结构看不见、渗流演化过程算不清、现场病害信息查不明、安全状态结论评不准、推演结果展不出。针对这一根源，本文提出由透明地质、透明计算、透明巡检、透明评价与透明平台共同构成的堤防渗流安全"五透明"全链条方法体系，其总体框架如图1.2所示。其中，透明地质以改进型隐式建模实现地质结构的精准表征、自由切片与计算属性自动映射，解决"地下看不见"的问题；透明计算打通地质模型到渗流计算网格的自动化映射与动态求解，解决"算不准、算不快"的问题；透明巡检利用无人机多源载荷与深度学习实现渗流隐患的快速识别与量化，解决"查不全、判不明"的问题；透明评价融合巡检动态观测与渗流计算结果构建多源驱动的综合评价模型，解决"评不实、不联动"的问题；透明平台以视算一体化方式将上述四个环节集成起来，形成可支撑"四预"的管控中枢，解决"用不起来"的问题。需要说明的是，透明巡检定位为安全评价的实景感知输入模块，与透明地质、透明计算、透明评价并非同一机理层级；五个环节按数据输入、模型构建、方法研究、系统集成与工程验证的顺序依次衔接、互为前提。

图1.2  堤防渗流安全"五透明"全链条方法体系框架

因此，本研究从保障堤防渗流安全的实际需求出发，针对现有技术在地质认知、模型贯通、信息融合与平台闭环四个方面的瓶颈问题，拟开展堤防渗流安全全链条透明化方法及其数字孪生技术研究，将"透明化"由单一环节的地质可视化概念拓展为覆盖渗流安全分析全流程的方法论体系，明确透明地质、透明计算、透明巡检、透明评价与透明平台各自的内涵边界、功能定位与层级关系，建立地质建模、渗流计算、病害巡检与安全评价四个环节之间的数据流转逻辑，改变上述环节各自封闭发展的传统模式，并把无人机巡检获取的实景病害作为观测证据引入渗流安全评价，形成机理推演与现场证据相互印证的风险研判思路，为线性水工岩土体灾害的全过程可追溯分析提供可借鉴的分析方法。同时，本研究以洞庭湖长春垸堤防加固工程典型堤段为对象，串联起从地勘数据到三维地质模型、由地质模型自动映射生成渗流可计算模型、融合巡检病害信息开展动态安全评价，直至在数字孪生平台上完成集成验证的完整技术过程，能够显著提高渗流隐患识别的精细化程度与风险研判的时效性，为隐患排查、加固设计与汛期调度提供定量依据[7,15,32]。由于所采用的技术路线基于开源框架并采用模块化设计，全过程可追溯、结果可复现且便于跨平台移植，因而对长江、黄河等流域类似线状水利工程的智能化分析与运维管控也具有推广价值[21,33-34]。

1.2  国内外研究现状

1.2.1  三维地质建模方法研究进展

三维地质建模的概念最早由Houlding（1994）[35]系统提出，其核心思想是运用计算机技术将空间信息管理、地质解译、地学统计、空间分析与图形可视化等工具加以集成，用于地质体的三维表征与定量分析。经过三十余年的发展，该技术已成为地质学、岩土工程与计算机科学深度交叉的研究方向。吴强等[36]较早对三维地质建模与可视化的理论体系进行了系统阐述，指出相对于传统二维平面地质图，三维模型在表达地质要素空间拓扑关系、支持三维空间分析与工程量计算方面具有不可替代的优势。从建模机理划分，现有方法可归纳为显式建模、隐式建模与混合建模三类[37-39]：显式建模以钻孔分层点、地质露头点与剖面解释线为约束，借助约束Delaunay三角剖分构建地质界面不规则三角网，再经求交、裁剪与缝合等布尔运算生成具有明确拓扑关系的三维实体，其对地质体几何形态的表达较为精确，但对岩性、渗透率等内部属性的刻画能力有限，且建模过程高度依赖人工解释与反复编辑，新增数据后往往需要整体重建，难以对模型自身的不确定性进行量化评价[40-41]；隐式建模则并不直接描述界面几何，而是将地质界面定义为连续三维标量场的等值面，以钻孔揭示的界面点提供等值约束、以产状数据提供梯度约束，从而把界面重建转化为带约束的空间插值问题，具有自动化程度高、数据结构统一、模型更新便捷、可自然外推稀疏区域等突出优点，近年来逐步成为主流技术路线[9,42-43]。

隐式建模的数学内核是空间插值。经典地质统计学以Krige（1951）[44]提出的矿体估值方法与Matheron[45-46]建立的区域化变量理论为基石，为克里金类插值提供了严格的统计学基础；工程实践中，反距离加权插值、径向基函数插值、样条插值与离散光滑插值等方法被广泛采用并持续改进，相关研究围绕插值精度、计算效率与边界适应性不断深化[47-50]。Hillier等（2014）[51]提出的广义径向基函数插值框架进一步将界面点、产状极性、不等式约束与褶轴等多源信息统一纳入同一线性系统，钟德云等[52]则在广义径向基函数插值基础上发展了地质体隐式自动建模方法，显著提升了复杂地质体的自动化建模能力。在众多隐式建模方法中，基于势场理论的一类方法因其地质合理性突出而受到特别关注：Lajaunie等（1997）[42]提出以势场插值实现叶理场三维制图，将地质界面表达为三维标量场的等值面；Calcagno等（2008）[43]进一步将三维势场插值与地质规则相耦合，使建模过程可同时受地层接触点、产状数据与地层年代序次关系约束，这一理论路线构成了当前主流隐式建模软件的算法基础。针对勘察数据稀疏条件下的建模精度问题，机器学习与深度学习被逐步引入该领域，He等（2025）[25]提出基于稀疏钻孔采样数据的深度学习驱动三维地质建模方法，郭杨[53]系统研究了基于机器学习的复杂三维地质体模型构建方法，周顺平等[54]融合半监督深度学习与多点地质统计建立了三维地质建模及不确定性评估框架，马朝帅[55]将多源数据融合与时空克里金插值相结合用于地形动态建模，田君涵等[10]则针对堤防钻孔稀疏问题提出基于改进WGAN-GP网络生成虚拟钻孔、再以分层混合插值构建堤防三维地质模型的方法。上述研究共同指向"在有限数据条件下提高模型分辨率与地质合理性"这一目标，但相关方法在水利工程线状堤防场景下的适用性仍缺乏系统检验。

在软件平台方面，GOCAD、Leapfrog、3D Mine、Rhino等商业软件在矿产资源勘查、油气储层建模与城市地下空间开发中形成了规模化应用[56-59]，但其源码封闭、算法过程不可审查、二次开发与跨框架集成受限等问题，难以支撑科学研究对"可追溯、可验证、可解释"的要求[60]。在此背景下，de la Varga等（2019）[21]发布了开源隐式建模框架GemPy：该框架基于势场插值理论，采用通用协同克里金算法构建三维标量场，支持地层序列、断层网络、不整合面与褶皱等复杂构造建模，并通过与概率编程框架耦合实现随机地质建模与贝叶斯反演，其设计目标从一开始就定位于不确定性量化与算法可扩展。此后Schaaf等（2021）[61]在GemPy 2.1中引入近似贝叶斯计算，将拓扑信息作为约束融入随机地质模型，Jüstel等（2023）[62]配套开发了从地质图到模型的完整教程体系，GemPy 3.0进一步重构计算后端并强化了与地球物理工具的生态互联[63]。由于具备开源、模块化与可嵌入机器学习工作流等特性，GemPy在水文地质与工程地质领域的应用迅速扩展，Trevisani和Teatini（2010）[64]将其用于威尼斯潟湖周边非均质场地的地统计建模，Haehnel等（2023）[65]建立了德国Norderney岛三维水文地质框架模型，Mekonen等（2024）[66]在稀疏数据条件下建立了Kobo谷水文地质结构模型，国内学者邓俊杰等[67]亦开展了基于地质图件与GemPy的三维地质模型构建方法研究。地质认知本身具有不确定性，如何量化并表达这种不确定性成为近年研究热点，Madsen等（2022）[68]提出"地质驱动建模"的概率化方法，Wellmann和Caumon（2018）[40]系统综述了三维结构地质建模的不确定性来源与量化框架，Zhang和Zhu（2018）[69]从多源数据标准角度研究了协同三维地质建模分析方法。

上述三类建模方法的建模对象、基本原理、主要优势与适用场景对比如表1.1所示。

表1.1  三维地质建模主要方法对比

| 建模方法 | 代表性文献 | 基本原理 | 主要优势 | 主要局限 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显式建模 | [37,40-41] | 以钻孔分层点、露头点与剖面解释线为约束，经约束Delaunay三角剖分与布尔运算生成三维实体 | 界面几何表达精确，拓扑关系明确，便于人工校核 | 内部属性刻画有限，依赖人工解释，新增数据常需整体重建 | 构造简单、勘察数据密集的矿区与城市地下空间 |
| 隐式建模 | [42-43,51] | 将地质界面定义为连续三维标量场的等值面，转化为带约束空间插值问题 | 自动化程度高，模型更新便捷，可自然外推稀疏区域 | 对地层序列设定敏感，局部细节受约束密度制约 | 钻孔稀疏、需快速更新与不确定性量化的工程场地 |
| 混合建模 | [38-39,52] | 以隐式标量场构建主体格架，局部嵌入显式解释界面 | 兼顾自动化效率与地质合理性 | 两类数据结构融合复杂，实现门槛较高 | 构造复杂、局部需人工干预的地质体 |

由表1.1可见，隐式建模在自动化程度、模型更新效率与不确定性表达方面较显式建模具有明显优势，更适合钻孔稀疏且需随勘察进展动态更新的堤防场景，但其在局部细节刻画上仍受插值方法与约束数据密度的制约。就地质模型向数值计算模型的转化而言，已有研究主要沿格式转换、网格重剖分与属性映射三条技术路线推进。Watson等（2015）[26]提出由不规则三角网向参数化三维体网格的转换工具，改善了地质框架模型向过程模型传递结构信息的能力，但层内非均质性表达依然有限；Yang和Huang（2026）[70]将GemPy与MODFLOW-CFPv2耦合用于岩溶区地下水交换量评估，姚翔川等[27]基于Revit与Dynamo实现了工程模型向数值计算文件的自动转化，李运兴[71]、杨丽娟[72]分别就分布式空间索引算法与海量三维点云空间索引开展了深入研究，为大规模属性无损映射提供了算法基础。综合来看，该方向仍存在以下三方面不足：一是堤防钻孔沿堤线稀疏且呈线性布设，地层连续性约束严重不足，现有方法对地层尖灭、透镜体与薄夹层等控制渗流路径的局部结构刻画精度有限[9,25]；二是地质模型与渗流数值模型之间缺少自动化、无损的属性到网格映射通道，现有工作流依赖人工格式转换与经验赋值，易产生映射丢失与参数失真，建模与计算过程割裂且不可追溯[21,69]；三是建模成果多用于静态展示，渗透系数、给水度等水力属性多按地层单元均一赋值，无法刻画堤身填土与堤基的非均质性与各向异性，地质模型的工程计算价值未被充分释放[26,68,73]。

1.2.2  堤防渗流数值模拟方法研究进展

渗流研究经历了由物理试验模拟向数值模拟的转变，现已形成以有限差分法、有限单元法、有限体积法与边界元法为主体的数值方法体系。有限差分法通过差分网格离散渗流区域，以节点变量差商近似导数，格式直观、实现简便；有限单元法基于变分原理将连续域的无限自由度问题转化为有限自由度问题，单元方程独立、网格划分灵活，尤其适合处理不规则边界、多材料分区与复杂渗流场，已成为水工渗流分析的主流方法[22,74]。按介质饱和度，渗流计算可分为饱和与非饱和两类，后者需以土水特征曲线与水力传导函数闭合Richards方程[75]，Brooks和Corey（1964）[76]基于孔隙尺寸分布假设提出幂函数形式的土水特征曲线模型，van Genuchten（1980）[77]提出的闭式解析模型则以参数统一描述含水率与渗透系数随基质吸力的非线性关系而成为当前主流本构，陈佩佩等[78]针对复杂入渗边界条件下的非饱和渗流过程给出了解析计算方法，韩娜等[79]建立了考虑水力边界转换的黄土非饱和渗流计算模型并进行了验证。按时态特征，可分为稳定渗流与非稳定渗流，后者需考虑土体储水效应，适用于库水位骤变、暴雨入渗等动态工况，舒缘[80]、杨相如[81]分别就库水位骤变与坡前水位骤变条件下的渗流响应开展了研究，Ali等（2025）[82]将Richards方程与极限平衡法耦合，复现了不同渗透性对比工况下堤防的失稳过程并发现高渗透性对比条件下存在毛细屏障效应。按空间维度，二维计算适用于地质条件相对简单的断面分析，三维计算则能更真实地反映复杂地质条件下的空间渗流分布特征，肖阳等[83]、张建[84]分别将三维渗流计算应用于尾矿库与面板堆石坝工程，Huang等（2026）[85]提出缩放边界有限元结合修正Picard迭代的半解析降维方法，在三维非饱和瞬态渗流中大幅减少自由度并能捕捉非均质介质中的流动折射现象。

无压渗流自由面（浸润线）的求解是堤防渗流分析的核心难点，其关键在于自由面位置事前未知而需迭代确定。早期移动网格法需依据前次迭代结果重新剖分网格，反复剖分易致单元畸形、收敛困难，此后固定网格法成为主流并分化为两条路线：一是"直观类"方法，包括初流量法、剩余流量法与调整渗透系数法，速宝玉等[86]提出的截止负压法以压力场为未知量、采用罚函数有限元在固定网格上迭代确定自由面，可处理任意边界与非均质各向异性渗流；二是"变分不等式类"方法，郑宏等[87]将潜在出渗面提为Signorini型互补条件，从数学上消除出渗点奇异性并克服传统方法对网格的依赖，Chen等（2008）[88]引入子结构技术与自适应松弛罚Heaviside函数实现复杂密集排水系统条件下渗流场的稳定求解，陈益峰等[22]针对含复杂渗控结构的渗流问题提出SVA数值模拟方法，Jiang等（2014）[89]则针对裂隙网络建立了瞬态自由面的抛物线变分不等式方法。在软件工具方面，GeoStudio、FLAC3D、ABAQUS、COMSOL、MODFLOW等平台已形成成熟功能体系，广泛服务于土石坝、堤防、基坑、边坡与隧洞工程的渗流及渗流—稳定耦合分析[90-93]，Yi等（2007）[94]以MODFLOW对荆江大堤管涌危险区开展二维地下水渗流模拟，指出减压井与降低人工填土渗透系数是控制管涌的有效措施，Jiang等（2024）[95]基于COMSOL分析了截渗墙高度对堤防地下水位与防渗效果的影响并发现存在临界墙高，Belew等（2022）[93]以同一工程对比GeoStudio与PLAXIS的渗流量、浸润线与安全系数，发现两者结果差异显著且后者偏于保守。在渗流安全监控模型方面，吴中如等[96]将土石坝渗流观测量分解为水压、降雨、温度与时效分量建立监控统计模型，庞琼等[97]引入滞后效应函数刻画环境量滞后影响，冯春燕等[98]将卡尔曼滤波引入土石坝渗流安全监控，提升了模型对观测噪声的鲁棒性与实时适应能力。

渗流安全分析的终极目标并非获得渗流场本身，而是判明渗流作用下的工程安全性，这推动了渗流与侵蚀、变形、稳定的耦合研究。在渗流应力耦合方面，Li和Desai（1983）[99]较早提出以残差流法在同一网格上顺序求解应力、渗流与稳定问题的统一有限元框架，Sainov和Boldin（2025）[100]系统对比了不同心墙透水性条件下的荷载施加方式，郭海庆等[101]、刘文岗等[102]、何定秋等[103]、孙文斌等[104]分别围绕边坡稳定模拟、深部开采应力渗流耦合、流固耦合覆岩渗透性与采动应力渗流耦合下的破坏带演化开展了针对性研究。在渗透破坏特别是向后侵蚀管涌的数值模拟方面，Fell等（2003）[6]揭示了从内部侵蚀启动到集中渗漏通道贯通再到宏观破坏的时间尺度特征，Wang等（2014）[105]将渗流域Darcy流与侵蚀管内湍流耦合模拟了管涌由下游向上游的回溯演进并量化了截水墙临界埋深，Robbins和Griffiths（2021）[106]采用自适应加密有限元沿最小阻力路径自动追踪管涌发展，Rotunno等（2019）[107]建立了多孔介质线状局部侵蚀的有限元模型，Pol等（2024）[108]进一步提出三维时变向后侵蚀管涌模型并完成不同尺度标定，王兆南等[109]采用物质点法与特征有限元耦合刻画了颗粒流失与管涌动态发展过程。在参数获取与计算效率方面，岩土体渗透参数具有显著的空间变异性，确定性分析往往低估渗透失稳风险，Xu等（2025）[110]将渗透系数视为随机场并采用改进线性估计方法离散，指出填筑段渗透系数变异系数与竖向自相关距离对堤防渗流可靠度影响最为显著；金晓燕[111]基于渗透系数反演开展堤坝渗透风险分析，Yu等（2022）[112]以数据驱动误差模型修正似然函数并集成多种代理模型提升贝叶斯反演效率，Li等（2023）[113]融合设计值、原位试验与监测数据实现非饱和渗流参数的多源数据驱动反演，Saber和Arslan（2025）[114]采用自适应神经模糊推理系统开展土坝渗流分析，Fu等（2026）[115]将物理信息神经网络嵌入流固耦合控制方程构建堤防渗流响应快速代理模型。

上述渗流计算模型在基本原理、模拟对象与适用条件上各有侧重，为便于比较，将其归纳对比如表1.2所示。

表1.2  堤防渗流计算主要模型与方法对比

| 方法类别 | 代表性文献 | 基本原理 | 模拟对象 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和稳定渗流分析 | [22][75] | 基于Darcy定律离散求解水头场，浸润线由自由面迭代确定 | 饱和带水头场、浸润线与渗流量 | 地质简单、水位稳定的断面分析 |
| 非饱和渗流分析 | [76-78] | 以土水特征曲线闭合Richards方程，求解基质势与含水率 | 非饱和带含水率、基质吸力与入渗 | 库水位骤降、降雨入渗等动态工况 |
| 自由面变分不等式法 | [22,88-89] | 将潜在出渗面提为Signorini型互补条件，固定网格求解自由面 | 自由面位置、出逸点与出渗段长度 | 含复杂渗控结构的渗流场 |
| 渗流应力耦合分析 | [100,102,105] | 在同一网格上顺序求解应力场、渗流场与稳定性 | 渗流与变形、稳定的相互作用 | 堤防与边坡渗流稳定耦合分析 |
| 管涌与内部侵蚀模拟 | [106-107,109] | Darcy流与侵蚀管内湍流耦合，或沿最小阻力路径追踪通道扩展 | 管涌通道发展、颗粒流失与临界坡降 | 渗透破坏机理与临界条件研究 |
| 随机场与可靠度分析 | [111,113] | 将渗透系数视为随机场，结合蒙特卡洛量化渗透失稳概率 | 渗透失稳概率与参数敏感性 | 参数空间变异性显著的风险评估 |
| 代理模型与PINN | [114-116] | 以物理信息神经网络嵌入控制方程，或以代理模型替代正演 | 渗流响应快速预测与参数反演 | 实时推演、大规模参数反演 |

由表1.2可见，现有模型在模拟对象与适用条件上互补性明显：稳定渗流与变分不等式方法长于工程常规渗流场求解，非饱和与耦合方法能够刻画更复杂的物理过程，而随机场与代理模型则为不确定性量化和实时推演提供了途径，但各类方法在堤防线状工程多工况、动态化计算中的衔接与自动调用仍缺乏统一实现。尽管如此，渗流数值模拟在堤防工程应用中仍存在以下三方面不足：一是计算模型构建高度依赖人工，计算域划分、地层属性赋值、边界与初始条件设置均需人工完成，难以适配长距离堤防多工况、动态化的计算需求，模型构建效率低且一致性差[22,111]；二是地质属性到计算网格的映射通道尚未打通，地质模型与渗流计算模型相互脱节，概化后的计算模型难以反映真实地层结构，影响渗流路径与局部渗透比降的计算精度[21,110]，且地质认识一旦更新计算模型无法自动同步，实质上割裂了地质认知与渗流计算的反馈回路；三是计算结果多以二维等值线图形式呈现，缺乏与三维地质体的一体化融合表达，难以支撑"边算边看"的动态推演与空间定位分析[13,20]。此外，非饱和渗流所必需的土水特征曲线与渗透系数函数常因试验资料缺失而难以获取，进一步制约了非稳定、非饱和渗流分析在堤防工程中的实用化[78-79]。

1.2.3  堤防病害智能识别与多源信息融合安全评价研究进展

（1）堤防病害智能识别方法

堤防渗漏隐患的巡查长期依赖人工，存在效率低、盲区多、风险高的固有缺陷，无人机平台与传感器载荷的成熟为巡检方式变革提供了条件。在巡检装备方面，以多旋翼飞行平台搭载可见光、红外热成像与激光雷达的多源载荷方案已成为主流，其厘米级定位精度与数十分钟续航能力使其能够覆盖人工难以到达的坡脚、水塘与涵闸周边区域。Su等（2024）[116]构建了集成热红外相机、可见光相机与激光雷达的轻量化无人机多传感器系统，提出热红外数据增强、多源数据配准与"疑似隐患多级检测、逐级筛查"的方法体系，在真实汛期堤防巡检中实现了全天候、非接触的隐患快速发现；刘勇[117]研制的堤防管涌渗漏应急智巡成套装备融合无人机、光纤与电磁探测手段，实现监测精度超过95%、漏报率低于5%。从更大尺度看，卫星雷达干涉测量为堤防形变监测提供了全新手段，Özer等（2019）[118]利用哨兵一号卫星雷达干涉测量揭示了堤防随气象条件变化的次季节胀缩变形行为，提供了周尺度、毫米级精度的观测能力。红外热成像之所以能够用于渗漏识别，其物理基础在于水体与土体在比热容、热导率与热惯量上的显著差异：渗漏区因水分富集与水分相变，在昼夜交替与太阳辐射过程中表现出与周边地表不同的温度变化速率，形成可探测的温度异常。杨江寅[119]针对渗漏破坏条件下堤防工程的传热特性与红外探测指标开展了系统研究，为探测时机选择与温度判据确定提供了依据；Zhou等（2022）[120]搭建室外管涌模拟平台，量化了管涌流量、淹没深度与热像特征的关系并明确了最佳探测时段。实践中，白天多采用红外与可见光融合判读，夜间则单独使用红外热成像，探测效果受气象条件、植被覆盖度、土壤含水率与飞行高度等因素影响显著[28,116,121]。

在数据集构建与检测精度方面，近年出现了样本规模较大、标注较为系统的研究工作。Zhou等（2024）[23]采用四台热像仪对模型与真实堤防的渗漏出逸点成像，构建了包含9231张人工标注热红外图像、13387个渗漏目标的数据集，通过迁移学习训练了19个检测器，最优模型在困难测试集上的平均精度达到95.8%，并修筑全尺度堤防开展现场检测试验，结果表明在典型条件下渗漏出逸点定位误差小于5 m，且在恶劣条件下显著优于人工判读。该团队进一步将任务由目标检测推进到语义分割，采集4686张包含多种渗漏对象的原始红外图像并进行像素级人工标注，采用五折交叉验证训练14个分割模型，最优模型在测试集上的平均交并比达到82.73%，实现了渗漏出逸位置识别与渗漏规模量化的统一[122]。Zhou等（2022）[123]基于无人机被动红外热成像与迁移学习在自建万级红外图像库上实现土石堤渗漏识别94.90%的准确率与0.64%的漏报率，Chen等（2024）[29]构建包含5995张热红外影像的数据集并采用Mask R-CNN实现三类险情分割，平均精度达0.977、召回率达0.982，Duan等（2025）[121]通过104次野外实验建立数据集，实现红外模型92.7%精度与84.9%召回、可见光模型70.4%精度的管涌自动识别并在边缘计算设备上完成实时推理，Kumar等（2025）[124]则通过室内模型试验平台采集涵盖植被覆盖与降雨等工况的热图像序列，对比了多种深度学习框架的识别效果。上述研究表明，基于无人机红外遥感的堤防渗漏识别已由"能否识别"转向"识别精度与量化能力"的提升，但对复杂自然条件下探测适用边界的系统揭示仍显不足。

在识别算法方面，目标检测模型经历了由两阶段方法向单阶段方法的演进。Redmon等（2016）[125]提出的YOLO算法将检测任务视为回归问题，通过单一卷积神经网络端到端预测边界框与类别概率，奠定了实时检测的基础；Jocher等[126]发布的YOLOv8采用无锚框设计、解耦检测头与C2f模块，在检测精度与推理速度之间取得更好平衡，并原生支持检测、分割等多任务扩展，成为工程部署中的常用基线模型。针对堤防红外渗漏目标"尺度小、信噪比低、边界模糊、背景热干扰强"的特点，学者开展了针对性的模型改进：侯国鑫等[28]提出P2ES-YOLO框架，在YOLOv8n基础上引入P2小目标检测分支、EIoU损失函数与SimAM无参注意力模块，分别从特征提取、边界框回归与背景噪声抑制三个方面加以改进；陆公义等[127]以改进残差块与激活函数的Piping-YOLOv3实现管涌的智能识别；李金友等[128]构建多高度、多时段、多场景的堤坝渗漏图像数据集，提出轻量级YOLOv8n与高精度YOLOv8x双模型协同架构，由无人机端完成初步筛选、服务器端完成高精度识别，将漏检率与误检率分别降至2.7%与3.2%，算法部署于自主研发的巡检平台后联动无人机舱实现了全天候巡检；Xie等（2025）[129]提出轻量的CNN与Transformer混合检测器用于堤防裂缝检测，在抑制阴影误检方面表现突出。在特征增强方面，Woo等（2018）[130]提出的CBAM卷积块注意力模块通过通道与空间双维度自适应加权强化关键特征表达，被广泛用于红外小目标检测模型的改进。在语义分割方向，Wu等（2025）[131]提出融合残差注意力与多尺度特征蒸馏的剪枝U-Net，在堤防缺陷实时遥感检测中达到88.67%的交并比与57.74帧/秒，兼顾精度与实时性；Xu等（2025）[132]以改进U-Net实现地表裂缝自动提取，Galiyev等（2024）[133]在统一流程下对比五类语义分割模型后发现Transformer架构在细长裂缝提取中具有长程依赖建模优势，Gu等（2026）[134]进一步融合可见光与红外双模态影像实现堤防隐患的自动检测与量化测量。

上述巡检与识别手段的技术原理、主要优势、局限与适用场景对比如表1.3所示。

表1.3  堤防渗漏隐患巡检与智能识别主要方法对比

| 技术路线 | 代表性文献 | 基本原理 | 主要优势 | 主要局限 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星雷达干涉测量 | [119] | 以多时相SAR影像干涉相位反演地表形变量 | 覆盖范围广，毫米级精度，可周期重访 | 受时空失相干与大气延迟影响，难直接识别渗漏点 | 大范围堤防形变普查与长期监测 |
| 红外热成像探测 | [120][121] | 利用水与土体热物性差异形成的温度异常识别渗漏 | 非接触作业，可夜间探测，对含水异常敏感 | 受气象、植被覆盖与飞行高度影响显著 | 渗漏出逸点与散浸区快速普查 |
| 目标检测识别 | [28,126-127] | 以CNN端到端回归目标边界框与类别概率 | 推理速度快，便于机载边缘部署 | 仅给出定性判定，缺少面向评价的定量指标 | 管涌与渗漏点快速筛查定位 |
| 语义分割量化 | [29,123,132] | 通过像素级分类提取病害边界并量化规模 | 可给出渗漏范围与规模，支持定量评价 | 标注成本高，复杂背景下边界模糊 | 渗漏规模量化与病害等级评定 |

由表1.3可见，不同手段在探测尺度与信息粒度上各有侧重：卫星与航空遥感长于大范围普查，热成像长于渗漏异常发现，而深度学习的检测与分割方法则决定了病害信息能否由定性发现转向定量表达。该方向仍存在以下三方面不足：一是识别结果与地质模型、渗流计算场之间缺乏统一空间基准与配准方法，病害信息多以图像坐标或离散标注形式存在，无法精确挂载到三维地质体[28,122]；二是检测输出多为"有无病害"的定性判定与置信度，缺少面向安全评价的定量指标转化方法，难以直接进入风险量化计算，仅有少数研究开始探索渗漏规模的像素级量化[116,122]；三是复杂环境下的漏报与误报问题以及深度学习模型的可解释性问题尚未根本解决，制约了识别成果在正式安全评价中的采信程度[131,135]。总体来看，无人机巡检目前仍主要作为独立的隐患发现手段使用，尚未成为渗流安全评价体系中可以量化、可追溯的证据输入环节。

（2）堤防渗流安全多源信息融合评价方法

在巡检感知基础上，我国堤防安全评价已形成以《堤防工程安全评价导则》（SL/Z 679—2015）与《堤防工程设计规范》（GB 50286—2013）为核心的规范框架，明确要求围绕工程质量、运行管理、防洪安全、渗流安全与结构安全等方面开展现状调查分析、复核计算与综合评价，并对各评价环节的内容与判定标准作出规定[136-137]。毛昶熙等[5]在《堤防工程手册》中系统给出了渗透坡降、出逸坡降、允许渗透坡降、浸润线与管涌临界水力梯度等控制性判据，是工程界渗流安全验算的权威依据。在规范框架下，学者针对不同区域、不同类型的堤防开展了大量评价实践：于磊[8]研究了县域城区河道堤防工程安全性评价方法，郝相如等[138]开展了北运河通州城区段堤防安全评价研究，藏海荣等[139]构建了复合致灾因子作用下河口海岸堤防安全风险评价指标体系并进行了工程应用，毛星宇[140]构建了堤防工程运行安全预警模型，李钦铭[141]围绕堤防安全分析与除险加固措施开展了系统研究。在学术研究中，指标体系的构建呈现由单因子向多层次、由通用向场景化发展的趋势：张秀勇[142]在黄河下游堤防研究中较早将破坏机理与安全评价方法耦合，王亚军等[143-144]基于模糊一致理论与层次分析法建立风险评价指标体系，蒋水华等[24]提出覆盖设计、施工与运营全过程的霍尔三维风险管理框架并划分四级风险度，邬爱清等[3]建立了基于失事概率与失事后果的风险矩阵并给出风险指数分级标准，推动了安全评价由"合格/不合格"的二元判定向风险量化转变，王肖鑫等[145]针对山区堤防特殊性构建了17项指标体系，王小兵等[146]则系统综述了堤防安全运行风险分析的研究进展，指出应从单一失事模式评价转向系统风险评价。

为克服确定性评价的局限，可靠度与风险分析方法被引入堤防安全评价领域。研究者将岩土体参数视为随机变量或随机场，结合蒙特卡洛模拟、子集模拟、随机有限元等手段量化渗透失稳概率：Xu等（2025）[110]提出考虑参数空间变异性的堤防渗流可靠度数据驱动协同安全评价框架，Roscoe和Hanea（2015）[147]以贝叶斯网络融合"高水位存活"观测信息更新堤防可靠性，使系统失事概率下降约两个数量级。在赋权方法上，近年研究呈现由单一主观赋权向"主观+客观"组合赋权演进的明确趋势：何晓洁等[148]以层次分析法与熵权法组合赋权，史佳枫等[149]以序关系法结合区间型算子处理专家评分，王肖鑫等[145]以平均差CRITIC法与博弈论求最优组合权重，顾冲时等[150]则在"乏信息"条件下融合三类权重显著提升了权重确定的稳健性。在不确定性表达方面，郭金等[151]、罗日洪等[152]以组合赋权二维云模型输出风险云图，显式刻画评价过程中的模糊性与随机性；龙思琪[153]以熵权物元模型计算各风险等级的关联度；孙文怀等[154]、石林珂等[155]、蔡新等[156]将灰色系统理论引入堤防隐患与安全评价以适配"贫信息、小样本"场景；王雪丽等[157]进一步以解释结构模型解析指标层级、以网络分析法处理指标间反馈依赖；夏青青等[158]针对加权求和易"平均化"而掩盖个别指标短板的问题提出"多木桶模型"以突出最弱指标的约束作用。随着监测手段日益丰富，多源信息融合成为安全评价的重要发展方向：褚夫玉等[159]将SBAS-InSAR技术用于水利工程变形监测与预测，刘健等[160]研究了地震工况下大坝安全应急监测体系，康玲等[161]构建防洪调度预案风险分析指标体系并提出耦合高斯与极值分布及云模型的风险分析方法，黄昊冉等[162]将渗透系数反演代理模型与残差修正模型相叠加构建机理与数据融合的渗压预测模型，Chen等（2024）[163]以深度学习评价单测点渗流状态再用证据理论实现多传感器融合综合评判，Rehamnia等（2021）[164]以扩展卡尔曼滤波优化的神经网络模拟土石坝渗流量，邵元[165]研究了大坝变形监测数据异常值判定方法，张栋梁等[166]面向水利防汛抢险构建知识图谱，白立科等[135]系统梳理了机器学习模型可解释性的研究进展并指出可解释性是智能模型在工程决策中获得信任的关键前提。

为比较各类方法的适用条件，将上述评价方法按原理归纳为五个方法族，其基本原理、主要优势、主要局限与适用场景如表1.4所示。

表1.4  堤防安全评价主要方法对比

| 方法族 | 代表性文献 | 基本原理 | 主要优势 | 主要局限 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次分析与模糊综合类 | [144,149,159] | 分层建指标体系，主观或组合赋权后加权聚合 | 结构清晰、可解释性强、易落地 | 权重依赖专家经验，加权易掩盖短板 | 资料较完整、专家可参与的常规评价 |
| 云模型与物元可拓类 | [152-154] | 以云数字特征或可拓关联度刻画等级归属 | 同时表达模糊性与随机性，可输出风险云图 | 云参数与经典域需经验设定 | 等级边界模糊、需可视化表达的评价 |
| 灰色与集对分析类 | [155,157-158] | 以灰色关联度处理"贫信息"不确定性 | 对样本量要求低，适配资料匮乏堤防 | 人为性较强，难表达指标间反馈 | 数据稀缺、历史隐患资料定性评估 |
| 概率图模型与风险分析类 | [3,24,148] | 以贝叶斯网络、风险矩阵表达失效路径 | 可融合新观测更新先验，路径透明 | 先验获取困难，复杂网络计算代价高 | 可靠性更新、溃决风险量化 |
| 机器学习与证据融合类 | [163-165] | 以神经网络拟合非线性映射，证据理论融合多源 | 拟合能力强，可处理多源异构数据 | 黑箱性强、依赖大量样本，外推弱 | 监测数据丰富条件下的渗流状态判别 |

由表1.4可见，单一方法难以同时兼顾可解释性与精度：确定性加权类方法过程透明但本质上是静态的，概率与机器学习类方法具备动态更新能力但依赖大量数据支撑。这一对比表明，发展"机理约束+数据驱动"的混合评价模型是必要的。现有评价方法的局限主要体现在三个方面：其一，机理计算与现场观测相互割裂，渗流安全评价多依赖规范赋分或单一数值计算结果，无人机巡检、人工巡查等获取的现场病害信息未被系统纳入评价模型，"算出的结论"与"查出的问题"难以互相印证[23,28]；其二，评价模型以静态加权汇总为主，综合得分容易掩盖局部关键风险，而堤防失效通常由多个不利因素在特定水位、地质与运行条件下共同作用所致，单一得分难以识别主控失效模式与主要风险贡献来源[139,161]；其三，缺乏动态更新机制，现有评价多针对某一特定工况一次性复核，难以随水位变化、巡检发现与隐患处置情况滚动更新，无法满足汛期动态研判需求[15,140,167]。

1.2.4  水利数字孪生平台研究与工程应用进展

数字孪生的概念最早由Grieves在产品全生命周期管理语境下提出，其经典三维结构由物理实体、虚拟模型以及二者之间的连接构成[168]，Jones等（2020）[169]通过系统性文献综述厘清了数字模型、数字影子与数字孪生三者的区别，强调双向数据流动是数字孪生区别于传统仿真的本质特征。陶飞等（2019）[170]在三维模型基础上增加"孪生数据"与"服务"两个维度提出数字孪生五维模型，为复杂系统全生命周期的数字化与数智化提供了理论框架[171]，Broo等（2022）[172]提出由物理层、信息层、集成层与服务层构成的四层架构，强调系统观与数据治理在基础设施数字孪生设计中的基础作用。在水利领域，冶运涛等（2022）[173]提出数字孪生流域"由实入虚、以虚映实、由虚控实"的技术方式与高度保真等基本特征，辨析了其与传统建模仿真的本质区别；张建云等[174]指出智慧水利是水利信息化发展的高级阶段，其核心在于以透彻感知、全面互联、智能分析实现从"经验治水"向"数据治水""模型治水"的转变；朱思宇等[175]、张绿原等[19]分别提出六层智慧水利框架与水利工程数字孪生技术架构；Li等（2024）[176]提出面向水利的数字孪生五维模型并系统综述其发展现状，谢明霞[20]厘清了数字孪生水利的三大范畴与六大关系并指出当前面临标准缺失、模型智能化不足、应用场景广度与深度不足三大挑战，胡春宏等[177]则从模型研发角度反思了数字孪生流域建设中的关键科学问题，强调模型保真度与验证的重要性。

在政策推动与工程实践的共同作用下，我国数字孪生水利建设已由试点示范走向规模化实施。《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》明确了信息化基础设施、数字孪生平台与业务应用体系的建设内容，将工程安全智能分析预警列为典型应用[13]；《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》《关于推进水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见》进一步提出构建"天空地水工"一体化全要素、全天候动态监测感知体系，并要求通过正向预演风险形势、逆向推演工程安全运行限制条件来优化调度方案[14-15]。在工程实践中，数字孪生三峡、丹江口、小浪底、大藤峡等一批标杆工程相继建成并入选数字孪生水利建设十大样板[34]，长江、黄河、淮河、珠江等流域及省级水网先导区开展了数字孪生流域与工程建设，初步形成流域、区域与工程三级联动格局[30,178]。在平台关键技术研究方面，钟登华等[30]系统回顾了大坝数智设计、智能建设与智慧运维的发展历程，指出智能建设是推动水利工程转型升级的新质生产力；黄艳等[179]构建数字孪生长江总体架构，以机理模型耦合机器学习与知识图谱支撑流域水工程防灾联合智能调度；周超等[180]以组件化技术实现水利对象、模型、方案与应用的可视化动态建模；马强等[178]以海河流域子牙河系"23·7"大洪水复盘为例构建了流域数字孪生防洪模型，验证了平台支撑洪水来源解析与防御薄弱环节识别的可行性；牛广利等[181]提出数字孪生水利工程安全智能分析预警框架并在江垭皂市工程落地应用；饶小康等[182]构建了GIS+BIM+IoT融合的堤防工程安全管理平台。在三维可视化与交互方面，基于WebGL的开源三维地球框架通过对地理信息、地质模型与建筑信息模型的统一坐标转换、数据配准与封装管理，实现了从地下地质结构到地表工程建筑物的全要素场景集成，而支撑其高效运行的海量三维数据索引与可视化技术一直是研究热点[60,72]，江明[60]、陈强等[59]分别就面向三维CAD的协同设计与参数化三维设计方法开展了研究。在堤防领域，山东黄河河务局[33]构建"天空地水工"一体化感知体系并建成山东黄河一张图，广东省北江流域管理局[32,183]针对北江大堤强透水堤基段将数值模拟与现场监测阈值相结合上线渗透破坏预测预警功能，Park和Yoo（2023）[184]则在数字孪生大坝平台中集成渗流稳定模块并以无人机矢量化自动生成分析断面。

与数字孪生水利"虚实映射、实时交互、智能推演"的要求相比，堤防类工程的信息化建设整体仍处于初级阶段，突出表现为"三重脱节"：一是数据与模型脱节，监测数据多用于可视化展示与简单阈值预警，未与渗流、稳定等专业计算模型深度耦合，无法实现动态参数率定与模型迭代[13,98]；二是模型与可视化脱节，计算结果不能实时同步至三维可视化平台，难以支撑"算看一体"的动态推演[30,178]；三是地质与工程模型脱节，堤防三维地质模型多用于静态展示，地层参数、渗透系数、孔隙率等属性到计算网格、边界条件与初始条件的自动化映射尚未打通，模型构建依赖人工反复转换[14,21]。此外，水利部门在数据治理中仍存在算据智能化不足、算法标准化与模块化程度低、数据"重采重存、口径不一"、跨部门共享困难等深层症结[31,185]，多部门数据共享难易于形成"数据孤岛"与工程碎片化。现有系统的本质仍是"数据孤岛+功能堆叠"，尚未形成从数字孪生体构建、可计算模型生成、实时仿真计算、动态可视化呈现到智能决策反馈的完整闭环[15,20,166]。

1.3  本研究的提出

综合上述四个方面的研究进展可见，堤防渗流安全相关的单项技术已具备较好的研究积累：隐式三维地质建模理论趋于成熟，开源框架为算法透明化与可扩展提供了条件；渗流数值模拟理论严谨、软件工具丰富，自由面求解与多场耦合方法不断完善；无人机多源载荷与深度学习识别技术在渗漏探测中展现出较高的精度与工程适用性，堤防安全评价已建立规范化的指标体系与等级判定框架并正向多源融合方向发展；数字孪生水利的政策体系、平台架构与工程实践快速推进。但要进一步实现堤防渗流安全的全链条透明化管控，仍需重点解决三个关键问题：一是基于有限地勘数据构建可直接向渗流计算映射的隐式三维地质模型，实现地质构造的透明解析；二是融合三维渗流场定量计算结果与无人机巡检实景病害信息，建立堤防渗流安全动态透明评价方法；三是构建地质建模、渗流计算、病害巡检与安全评价四环节闭环联动的数字孪生推演机制，实现堤防安全状态的可视化透明推演。综上，现有研究的共性不足可归纳为以下几个方面。

（1）地质建模、渗流计算、病害识别与安全评价研究长期沿各自技术路线独立发展，彼此之间缺少统一的数据模型与明确的耦合关系定义，研究成果难以拼接为完整技术链条[68-69]。针对上述不足，本文提出并界定由透明地质、透明计算、透明巡检、透明评价与透明平台构成的"五透明"全链条方法体系，明确各环节的内涵边界、功能定位与层级关系，建立统一的数据流转逻辑与耦合关系定义。

（2）地质模型向渗流计算模型的转化依赖人工格式转换与经验赋值，属性到网格映射存在信息丢失；巡检识别结果与地质体、渗流场之间缺少空间配准与结构化表达，现场观测证据无法进入定量计算[21,71,122]。针对这一不足，本文研究地层属性向渗流计算网格的无损映射方法，建立地质模型到渗流可计算模型的自动转换机制，并研究病害检测结果的空间配准与孪生场景挂载方法，打通链条上的数据断点。

（3）现有评价以规范赋分与确定性计算为主，难以吸收动态巡检信息，也难以反映堤防安全状态随水位变化与隐患发展的演化过程，主控失效模式识别能力不足[110,116,139]。对此，本文构建以规范导则优先级确定基础权重、以"指标与失效模式"关联矩阵重构风险模式、以运行管理作为安全屏障修正、以物理临界与巡检观测证据双重门控的动态透明评价模型，使评价结论兼具物理机理支撑与现场证据支撑。

（4）已有系统多实现数据汇聚与三维展示，但可计算模型自动生成、实时仿真计算、结果同步可视化与评价结论反馈这样一个闭环机制尚未建立，数字孪生"以虚促实、虚实互馈"的核心价值未能充分体现[13,30,178]。针对这一不足，本文基于统一数据模型与服务接口将四个功能模块集成于数字孪生平台，实现模块间数据自动流转与闭环调用，并通过三维大场景渲染与交互切片实现多工况、多水位条件下的可视化动态推演。

上述不足的根源在于堤防内部地质结构不可见、渗流演化过程不可视、现场病害信息不可用、安全评价结论不可追溯，而这四个方面恰与"五透明"体系中的四个环节一一对应。据此，本文凝练出以下三个拟解决的关键科学问题，分别对应第3章、第5章与第6章的研究工作。

（1）如何基于有限地勘数据构建可直接向渗流计算映射的隐式三维地质模型，实现地质构造的透明解析。堤防勘察钻孔沿堤线稀疏布设、垂向分层信息有限，传统建模方法难以在保证地质合理性的前提下刻画地层尖灭、透镜体与薄夹层等控制渗流路径的局部结构；同时，地质模型与渗流数值模型在数据结构上相互独立，地层属性向计算网格的映射缺乏无损、自动化的实现路径。该问题的核心在于：如何在稀疏钻孔约束下提高隐式三维地质模型的分辨率与地质合理性，并建立由地质模型（几何、岩性与属性）到渗流计算模型（网格、渗透系数与边界条件）的自动映射机制，使地质模型既"可视"又"可算"。

（2）如何融合三维渗流场定量计算结果与无人机巡检实景病害信息，建立堤防渗流安全动态透明评价方法。渗流场数值计算能够给出渗透比降、出逸点位置与潜在管涌通道等具有明确物理意义的定量指标，但其精度受地质概化与参数取值影响，且无法直接反映堤防表面已出现的实际病害；无人机巡检能够发现渗漏异常，但其结果缺乏与地质体和渗流场的空间关联与定量表达。该问题的核心在于：如何建立巡检病害信息的空间配准、指标量化与证据化表达方法，构建机理计算结果与现场观测证据相耦合的动态评价模型，使评价结论既具物理机理支撑又具现场证据支撑，并能随工况与巡检结果动态更新。

（3）如何构建地质建模、渗流计算、病害巡检与安全评价四环节闭环联动的数字孪生推演机制，实现堤防安全状态可视化透明推演。数字孪生平台的核心价值在于虚实映射与智能推演，而推演能力依赖于各功能模块之间的数据闭环与自动调用。该问题的核心在于：如何设计统一的数据模型与服务接口，使地质建模结果自动驱动渗流计算、渗流计算结果自动进入安全评价、巡检病害信息自动参与评价修正、评价结论自动回传三维可视化场景，形成建模、计算、风险研判、可视化呈现与决策反馈前后衔接的闭环联动机制，并实现多工况、多水位条件下堤防安全状态的可视化动态推演。

围绕上述三个关键科学问题，本文按数据输入、模型构建、方法研究、系统集成与工程验证五个层次组织研究工作，各环节依次衔接并构成闭环，技术路线如图1.3所示。

图1.3  本文研究技术路线

1.4  论文章节安排

根据上述研究工作的安排，论文共分为七章，各章主要内容与逻辑关系如下。

第一章为绪论。阐述研究背景与意义，从国家战略需求、行业现实需求与科学价值三个方面论证堤防渗流安全透明化研究的必要性；系统综述三维地质建模方法、堤防渗流数值模拟方法、堤防病害智能识别与多源信息融合安全评价、水利数字孪生平台四个方向的研究进展与存在不足；评述现有研究的共性不足，提出本文拟解决的三个关键科学问题；给出论文的章节安排。

第二章为堤防渗流安全全链条透明化理论框架与基础理论。界定"五透明"的内涵边界与功能定位，阐明体系内数据流转逻辑与耦合关系，系统梳理隐式地质建模理论、非稳定渗流理论、计算机视觉病害识别理论、多指标融合安全评价理论与数字孪生映射理论，并介绍GemPy、渗流求解框架、深度学习检测与分割算法等相关方法与工具，为全篇提供概念基础与理论支撑。

第三章为稀疏钻孔条件下堤防透明地质建模与地质渗流模型映射，对应第一个关键科学问题。内容包括钻孔数据标准化与统一地层层序构建、基于深度学习的虚拟钻孔生成、基于GemPy的势场隐式三维地质建模与自由切片解析、地层属性向渗流计算网格的无损映射，并通过精度对比与实测钻孔验证方法的可靠性，输出可直接驱动渗流计算的可计算地质模型。

第四章为透明地质驱动的堤防渗流透明计算与场态可视化推演。建立地质模型与渗流计算模型的联动机制，研究控制方程离散与边界、初始条件参数化设置方法，计算多水位工况下的渗流场、渗透坡降、浸润线与潜在管涌通道并分析其演化规律，研究渗流场与三维地质体的融合可视化方法，开展模型验证与参数敏感性分析，实现"透明地质"向"透明计算"的驱动转换。

第五章为融合渗流机理与空基巡检病害信息的堤防渗流安全透明评价，对应第二个关键科学问题。构建透明评价的多源信息构成体系，研究堤防无人机巡检方案与管涌病害智能识别方法，研究病害检测结果的空间配准与孪生场景挂载、巡检病害指标量化及其与渗流计算结果的融合机制，构建考虑巡检实景约束的动态安全评价模型，提出安全等级划分与预警阈值，并开展算例分析。

第六章为堤防渗流安全透明化数字孪生平台研发及示范工程综合验证，对应第三个关键科学问题。完成平台总体设计、总体架构与技术栈选型，设计多源时空数据管理与模型服务接口，实现"五透明"功能模块集成与模块间数据流转、自动调用的闭环机制，实现三维大场景渲染、交互切片与计算结果实时可视化，开展平台功能测试与性能评估，并以洞庭湖长春垸典型堤段为示范工程开展全链条透明化应用验证与综合效果分析。

第七章为结论与展望。总结本文的主要结论，分析研究存在的不足，并结合智慧水利与数字孪生发展需求对后续研究方向进行展望。

各章之间依次承接，即由透明地质建模出发，进而研究透明地质驱动的渗流计算，再开展融合渗流机理与巡检病害的透明评价，最后完成数字孪生平台的集成与工程验证：第二章提供理论框架与概念基础；第三章解决地质透明问题并输出可计算模型；第四章在第三章基础上实现渗流场定量计算与可视化，为评价提供物理指标；第五章融合第四章的机理计算结果与无人机巡检的实景病害信息，完成安全状态动态评价；第六章将第三至第五章方法集成于数字孪生平台并通过示范工程完成全链条验证；第七章总结全篇。

参考文献

[1] 中华人民共和国水利部. 高质量完成"十四五"规划系列主题新闻发布会[R/OL]. 北京: 国务院新闻办公室, 2025.

[2] 刘世隆, 宋靖宇, 党发宁, 等. 基于浑水渗流理论的堤坝管涌分析方法及验证[J]. 水利水电科技进展, 2026, 46(2): 31-37, 45.

[3] 邬爱清, 吴庆华. 堤防险情演化机制与隐患快速探测及应急抢险技术装备[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(7): 1310-1328.

[4] 刘晓庆, 黄卫, 段文刚. 堰塞坝管涌溃决试验研究[J/OL]. 水利水电快报, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/42.1142.TV.20260409.1839.006.

[5] 毛昶熙, 段祥宝, 蔡金傍, 等. 堤防工程手册[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2009.

[6] FELL R, WAN C F, CYGANIEWICZ J, et al. Time for development of internal erosion and piping in embankment dams[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2003, 129(4): 307-314.

[7] 王导勇, 崔皓东, 唐尧, 等. 洞庭湖典型多元结构地层垸堤减压井渗控效果研究[J]. 水利水电快报, 2024, 45(8): 65-71, 95.

[8] 于磊. 县域城区河道堤防工程安全性评价研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2022.

[9] 马粉玲. 基于区域地质调查数据的隐式三维地质建模方法研究: 以1:2.5万山砀幅为例[D]. 南昌: 东华理工大学, 2025.

[10] 田君涵, 赵广周, 胡发浪, 等. 基于改进WGAN-GP网络与分层混合插值的堤防三维地质建模[J]. 水利规划与设计, 2026(2): 137-143.

[11] 水利部. "十四五"智慧水利建设规划[Z]. 北京: 水利部, 2021.

[12] 中华人民共和国水利部. 数字孪生流域建设技术大纲(试行)[R]. 北京: 水利部, 2022.

[13] 水利部. 数字孪生水利工程建设技术导则(试行)[Z]. 北京: 水利部, 2024.

[14] 水利部. 关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见[Z]. 北京: 水利部, 2025.

[15] 水利部. 关于推进水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见[Z]. 北京: 水利部, 2025.

[16] 中华人民共和国水利部. 数字孪生流域/水网/水利工程建设技术导则: SL/T 853/854/855—2025[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2025.

[17] 蔡阳. 以数字孪生流域建设为核心构建具有"四预"功能的智慧水利体系[R]. 北京: 水利部信息中心, 2022.

[18] 谢文君, 李家欢, 李鑫雨, 等. 《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》解析[J]. 水利信息化, 2022(4): 6-12.

[19] 张绿原, 胡露骞, 沈启航, 等. 水利工程数字孪生技术研究与探索[J]. 中国农村水利水电, 2021(11): 58-62.

[20] 谢明霞. 数字孪生水利内涵及应用场景研究[J]. 人民长江, 2024, 55(2): 245-251.

[21] DE LA VARGA M, SCHAAF A, WELLMANN F. GemPy 1.0: open-source stochastic geological modeling and inversion[J]. Geoscientific Model Development, 2019, 12(1): 1-32.

[22] 陈益峰, 周创兵, 郑宏. 含复杂渗控结构渗流问题数值模拟的SVA方法[J]. 水力发电学报, 2009, 28(2): 89-95.

[23] ZHOU R, ALMUSTAFA M K, NEHDI M L, et al. Automated localization of dike leakage outlets using UAV-borne thermography and YOLO-based object detectors[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2024, 218(Part A): 551-573.

[24] 蒋水华, 黄中发, 甘小艳, 等. 堤防工程设计施工运营全过程风险评估与管理框架[J]. 水利水电科技进展, 2020, 40(2): 42-49.

[25] HE Z, XU X, PENG P, et al. A deep learning-driven three-dimensional geological modeling method using sparse borehole sampling data[J]. Measurement, 2025, 256: 118461.

[26] WATSON S, RICHARDSON J, WOOD B, et al. Improving geological and process model integration through TIN to 3D grid conversion[J]. Computers & Geosciences, 2015, 76: 41-54.

[27] 姚翔川, 胡江, 等. 基于BIM技术和数值模拟的隧道稳定性分析方法[J]. 应用基础与工程科学学报, 2025, 33(3).

[28] 侯国鑫, 徐鹏, 甘章泽, 等. 基于P2ES-YOLO的堤防红外图像管涌渗漏识别[J]. 人民珠江, 2026: 1-12.

[29] CHEN J, DUAN H, LUO X. From manual to UAV-based inspection: efficient detection of levee seepage hazards driven by thermal infrared image and deep learning[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2024, 114: 104982.

[30] 钟登华, 张天鸿, 余红玲, 等. 智能时代与大坝工程建设智能化研究进展[J]. 水利学报, 2025, 56(1): 1-19.

[31] 水利部信息中心. 数字赋能提升能力驱动新阶段水利高质量发展[R]. 北京: 水利部信息中心, 2025.

[32] 广东省北江流域管理局. 北江大堤强透水堤基渗透破坏预测预警功能上线数字孪生北江[R]. 广州: 广东省北江流域管理局, 2024.

[33] 山东黄河河务局. 创新驱动、数字赋能: 数字孪生堤防工程建设实践[R]. 济南: 山东黄河河务局, 2024.

[34] 中华人民共和国水利部. 数字孪生水利建设十大样板(2023)[R]. 北京: 水利部, 2023.

[35] HOULDING S W. 3D geoscience modeling: computer techniques for geological characterization[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1994.

[36] WU Q, XU H. On three-dimensional geological modeling and visualization[J]. Science in China Series D: Earth Sciences, 2004, 47(8): 739-748.

[37] 王靖. 三维地质建模与剖面图生成[D]. 青岛: 山东科技大学, 2003.

[38] 刘智勇. 曲面插值算法在三维地质建模中的研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2016.

[39] GUO J, WANG X, WU J, et al. Explicit-implicit-integrated 3-D geological modelling approach: a case study of the Xianyan Demolition Volcano[J]. Tectonophysics, 2020, 795: 228648.

[40] WELLMANN J F, CAUMON G. 3-D structural geological models: concepts, methods, and uncertainties[J]. Advances in Geophysics, 2018, 59: 1-121.

[41] 张泽人. 针对复杂断裂构造的高精度三维地质建模技术研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2025.

[42] LAJAUNIE C, COURRIOUX G, MANUEL L. Foliation fields and 3D cartography in geology: principles of a method based on potential interpolation[J]. Mathematical Geology, 1997, 29(4): 571-584.

[43] CALCAGNO P, CHILÈS J P, COURRIOUX G, et al. Geological modelling from field data and geological knowledge: part I. modelling method coupling 3D potential-field interpolation and geological rules[J]. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2008, 171(1/4): 147-157.

[44] KRIGE D G. A statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand[J]. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 1951, 52: 119-139.

[45] MATHERON G. Traité de géostatistique appliquée[M]. Paris: Éditions Technip, 1962.

[46] MATHERON G. Les variables régionalisées et leur estimation: une application de la théorie de fonctions aléatoires aux sciences de la nature[M]. Paris: Masson, 1965.

[47] 昌李宁, 高云峰, 牛成虎, 等. 基于反距离加权插值算法的三维地质模型可视化研究[J]. 自动化与仪器仪表, 2025(12): 301-304, 309.

[48] 崔浩, 陈西江, 吴言安. 基于反距离加权插值的原地面线提取方法研究[J]. 建筑施工, 2026, 48(2): 133-137.

[49] 张华, 李紫麟, 郑文慧, 等. 基于径向基函数环境载荷传递的计算方法[J]. 舰船科学技术, 2025, 47(15): 18-23.

[50] 司大刚. 基于IDW算法的三维激光山区型河道地形测绘[J]. 测绘与空间地理信息, 2025, 48(12): 14-17.

[51] HILLIER M J, SCHETSELAAR E M, DE KEMP E A, et al. Three-dimensional modelling of geological surfaces using generalized interpolation with radial basis functions[J]. Mathematical Geosciences, 2014, 46(8): 931-953.

[52] 钟德云, 王李管, 许兴亮, 等. 基于广义径向基函数插值的地质体隐式自动建模方法[J/OL]. 煤炭学报, 2026[2026-06-01]. https://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2025.0717.

[53] 郭杨. 基于机器学习的复杂三维地质体模型构建方法研究[D]. 淮南: 安徽理工大学, 2025.

[54] 周顺平, 袁创, 储德平, 等. 一种融合半监督深度学习与多点地质统计的三维地质建模及不确定性评估框架[J/OL]. 地球科学, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/42.1874.P.20260414.1118.008.

[55] 马朝帅. 基于多源数据融合与时空克里金插值的矿区地形动态建模方法[J]. 科学技术创新, 2026(7): 5-8.

[56] 杜虹, 刘文毅, 宋慧波, 等. 基于迁移学习和三维地质建模的小秦岭金矿田深部成矿预测[J/OL]. 黄金, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/22.1110.tf.20260302.1057.002.

[57] 马法臻, 颜翔锦, 王可勇, 等. 内蒙古根河市三河铅锌矿床矿体三维空间模型及成矿预测[J]. 世界地质, 2026, 45(1): 18-32.

[58] 李翰洋. 基于3D测绘技术的有色金属矿山三维地质建模及应用研究[J]. 世界有色金属, 2025(13): 205-207.

[59] 陈强, 黄雷庭, 刘科. 基于Rhino的铁路隧道洞口三维设计方法研究[C]//第十一届全国BIM学术会议论文集. 北京: 东华理工大学, 2025: 262-266.

[60] 江明. 面向三维CAD的协同设计技术研究与系统开发[D]. 武汉: 华中科技大学, 2005.

[61] SCHAAF A, DE LA VARGA M, WELLMANN F, et al. Constraining stochastic 3-D structural geological models with topology information using approximate Bayesian computation in GemPy 2.1[J]. Geoscientific Model Development, 2021, 14(6): 3899-3913.

[62] JÜSTEL A, DE LA VARGA M, WELLMANN F, et al. From maps to models: tutorials for structural geological modeling using GemPy and GemGIS[J]. Journal of Open Source Education, 2023, 6(66): 185.

[63] GemPy Development Team. GemPy: open-source 3D structural geological modeling software (Version 2024.1.1)[CP/OL]. Zenodo, 2024[2026-09-21]. https://doi.org/10.5281/zenodo.1186117.

[64] TREVISANI S, TEATINI P. Geostatistical modeling of a heterogeneous site bordering the Venice Lagoon, Italy[J]. Groundwater, 2010, 48(4): 614-623.

[65] HAEHNEL M, FREUND H, GRESKOWIAK J, et al. Development of a 3D hydrogeological model for the island of Norderney (Germany) using GemPy[J]. Geoscience Data Journal, 2023, 10(2): 245-260.

[66] MEKONEN A, BOYCE S E, MOHAMMED A, et al. Using an open-source tool to develop a 3D hydrogeologic framework of the Kobo Valley, Ethiopia[J]. Geosciences, 2024, 14(1): 3.

[67] 邓俊杰, 简季. 一种基于地质图件和GemPy的三维地质模型构建方法[J/OL]. 物探化探计算技术, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/51.1242.P.20260324.1758.002.

[68] MADSEN R B, et al. Geology-driven modeling: a new probabilistic approach for incorporating uncertain geological interpretations in 3D geological modeling[J]. Engineering Geology, 2022, 309: 106833.

[69] ZHANG Q, ZHU H H. Collaborative 3D geological modeling analysis based on multi-source data standard[J]. Engineering Geology, 2018, 246: 233-244.

[70] YANG X, HUANG Y. Quantifying groundwater exchange in a karst tunnel area using a coupled GemPy and MODFLOW-CFPv2 approach[C]//EGU General Assembly 2026. Munich: EGU, 2026: EGU26-18855.

[71] 李运兴. 基于R*的分布式空间索引算法研究[D]. 开封: 河南大学, 2015.

[72] 杨丽娟. 海量三维点云的空间索引及可视化研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2022.

[73] 花卫华, 韦文成, 刘修国, 等. 含地层交错的第四纪覆盖层工程地质剖面图生成方法[J/OL]. 地球科学, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/42.1874.p.20250618.1509.002.

[74] 王圆圆. 基于Flac3d的复合土工膜缺陷渗漏影响因素研究[J]. 黑龙江水利科技, 2019, 47(5): 94-96.

[75] RICHARDS L A. Capillary conduction of liquids through porous mediums[J]. Physics, 1931, 1(5): 318-333.

[76] BROOKS R H, COREY A T. Hydraulic properties of porous media[M]. Fort Collins: Colorado State University, 1964.

[77] VAN GENUCHTEN M T. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils[J]. Soil Science Society of America Journal, 1980, 44(5): 892-898.

[78] 陈佩佩, 乔栋, 张兴博, 等. 复杂入渗边界下非饱和渗流过程的解析计算[J/OL]. 北京交通大学学报, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/11.5258.U.20260330.1719.004.

[79] 韩娜, 张亚国, 黄伟, 等. 考虑水力边界转换的黄土非饱和渗流计算模型及验证[J/OL]. 工程地质学报, 2026[2026-06-01]. https://doi.org/10.13544/j.cnki.jeg.2025-0475.

[80] 舒缘. 库水位骤变对库岸高陡岩质边坡稳定性影响的研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2015.

[81] 杨相如. 坡前水位骤变对土坡特性的影响[D]. 杭州: 浙江大学, 2008.

[82] ALI L, KONNO S, IGARASHI Y, et al. Numerical modeling of levee failure mechanisms by integrating seepage and stability processes[J]. GeoHazards, 2025, 6(3): 44.

[83] 肖阳, 陈晓博, 杨超群, 等. 某加坝扩容的改良中线法尾矿库三维渗流及稳定性计算[J]. 黄金, 2026, 47(3): 42-48.

[84] 张建. 米市水库面板堆石坝三维渗流特性研究[J]. 东北水利水电, 2026, 44(1): 51-54, 72.

[85] HUANG C, LIU J, WANG F, et al. Simulation of 3D transient unsaturated seepage in heterogeneous half-spaces[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2026, 191: 106919.

[86] 速宝玉, 沈振中, 赵坚. 用变分不等式理论求解渗流问题的截止负压法[J]. 水利学报, 1996(3): 22-29.

[87] 郑宏, 刘德富, LEE C F, 等. 渗流问题Signorini型变分不等式提法的新形式[J]. 应用数学和力学, 2005, 26(3): 307-314.

[88] CHEN Y F, ZHOU C B, ZHENG H. A numerical solution to seepage problems with complex drainage systems[J]. Computers and Geotechnics, 2008, 35(3): 375-387.

[89] JIANG Q H, YE Z Y, ZHOU C B. A numerical procedure for transient free surface seepage through fracture networks[J]. Journal of Hydrology, 2014, 519: 1854-1863.

[90] 吴长江. 高压水工隧洞衬砌力学与渗流特性受水位线影响分析[J]. 水利技术监督, 2026(6): 209-211, 259.

[91] 杨其山, 刘宏. 基于GeoStudio的尾矿库边坡稳定性分析及支护方案探讨[J]. 土工基础, 2026, 40(1): 106-111.

[92] 邱显焱, 贾创创, 邓子强. 基于ABAQUS的深海复杂地层钻具钻进数值模拟研究[J]. 湖南工业大学学报, 2026, 40(3): 41-48.

[93] BELEW A Z, BELAY S K, WOSENIE M D, et al. A comparative evaluation of seepage and stability of embankment dams using GeoStudio and Plaxis models[J]. Water Conservation Science and Engineering, 2022, 7(4): 329-344.

[94] YI C, WANG B, JIN M, et al. Two-dimensional simulation of underground seepage in a dangerous piping zone of the Jingjiang Great Levee[J]. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 2007, 40(1): 87-95.

[95] JIANG X, ZHANG X, DENG H. Study on seepage stability of dike engineering based on seepage finite element method[C]//Proceedings of CAIBDA 2024. New York: ACM, 2024.

[96] 吴中如, 陈波. 大坝变形监控模型发展回眸[J]. 现代测绘, 2016, 39(5): 1-3, 8.

[97] 庞琼, 王士军, 谷艳昌, 等. 基于滞后效应函数的土石坝渗流水位模型应用[J]. 水土保持学报, 2016, 30(2): 225-229.

[98] 冯春燕, 庞琼, 谷艳昌, 等. 基于卡尔曼滤波的土石坝渗流安全监控模型[J]. 武汉大学学报(工学版), 2019, 52(11): 962-967.

[99] LI G C, DESAI C S. Stress and seepage analysis of earth dams[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1983, 109(7): 946-960.

[100] SAINOV M, BOLDIN A. Earth core rockfill dam: interaction of water and soil[J]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, 2025, 21(2): 149-160.

[101] 郭海庆, 沈晓斌, 李志刚. 基于改进BP网络的颗粒流方法模拟边坡稳定性[J]. 公路与汽运, 2013(1): 123-127.

[102] 刘文岗, 郝伟鹏, 王小龙, 等. 深部开采应力渗流耦合作用下围岩力学特性试验研究[J/OL]. 金属矿山, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/34.1055.TD.20260331.1022.005.

[103] 何定秋, 陈陆望, 欧庆华, 等. 基于流固耦合的单采与复采工作面覆岩渗透性研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2026, 49(2): 202-208.

[104] 孙文斌, 宁玉帅, 张纪扬, 等. 采动应力-渗流耦合驱动下底板-断层破坏带对接时空演化机制[J/OL]. 采矿与岩层控制工程学报, 2026[2026-06-01]. https://doi.org/10.13532/j.jmsce.cn10-1638/td.2025-1370.

[105] WANG D Y, FU X D, JIE Y X, et al. Simulation of pipe progression in a levee foundation with coupled seepage and pipe flow domains[J]. Soils and Foundations, 2014, 54(6): 1154-1165.

[106] ROBBINS B A, GRIFFITHS D V. A two-dimensional, adaptive finite element approach for simulation of backward erosion piping[J]. Computers and Geotechnics, 2021, 131: 103820.

[107] ROTUNNO A F, CALLARI C, FROIIO F. A finite element method for localized erosion in porous media with applications to backward piping in levees[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2019, 43(13): 2166-2186.

[108] POL J C, NOORDAM A, KANNING W. A 3D time-dependent backward erosion piping model[J]. Computers and Geotechnics, 2024, 165: 106068.

[109] 王兆南, 王刚, 金伟. 基于物质点-特征有限元耦合方法的向后侵蚀管涌模拟[J]. 岩土工程学报, 2024, 46(3): 551-560.

[110] XU B, LIU Z C, PANG R, et al. Data-driven collaborative safety evaluation for seepage reliability of embankments considering spatial variability[J]. Journal of Hydrology, 2025, 647: 133490.

[111] 金晓燕. 基于渗透系数反演的堤坝渗透风险分析[J]. 水利科技与经济, 2026, 32(2): 152-157.

[112] YU H, WANG X, REN B, et al. An efficient Bayesian inversion method for seepage parameters using a data-driven error model and an ensemble of surrogates[J]. Journal of Hydrology, 2022, 605: 127375.

[113] LI J, CHEN C, WU Z, et al. Multi-source data-driven unsaturated seepage parameter inversion[J]. Journal of Hydrology, 2023, 620: 129462.

[114] SABER R D, ARSLAN A C. Seepage analysis through earth dam by the adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS): Duhok dam as case study[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2025, 1545(1): 012032.

[115] FU C, WANG Q, SHAO C, et al. Analysis of embankment seepage responses based on physics-informed neural networks surrogate model[J]. Water, 2026, 18(6).

[116] SU S, YAN L, XIE H, et al. Multi-level hazard detection using a UAV-mounted multi-sensor for levee inspection[J]. Drones, 2024, 8(3): 90.

[117] 刘勇. 堤防管涌渗漏应急智巡成套技术装备[R]. 北京: 应急管理部国家自然灾害防治研究院, 2025.

[118] ÖZER I E, RIKKERT S J M, VAN LEIJEN F J, et al. Sub-seasonal levee deformation observed using satellite radar interferometry to enhance flood protection[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 2646.

[119] 杨江寅. 渗漏破坏条件下堤防工程的传热特性及红外探测指标研究[D]. 长沙: 某高校, 2023.

[120] ZHOU Y, WEN H, SU L. Detect submerged piping in river embankment by passive infrared thermography[J]. Measurement, 2022, 202: 111873.

[121] DUAN H, CHEN J, LUO X. Rapid and automatic UAV detection of river embankment piping[J]. Water Resources Research, 2025, 61(2).

[122] ZHOU R, ALMUSTAFA M K, WEN Z, et al. A rapid detection and quantification method for levee leakage outlets using drone infrared thermography and semantic segmentation[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 143: 110066.

[123] ZHOU Y, WEN H, SU L. Automatic recognition of earth rock embankment leakage based on UAV passive infrared thermography and deep learning[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2022, 191: 176-189.

[124] KUMAR R, STUTZ H H, JOHARI K. Localized identification of seepage and ponding in earthen embankment using infrared thermography assimilated with different deep learning frameworks[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 35960.

[125] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.

[126] JOCHER G, CHAURASIA A, QIU J. YOLOv8[CP/OL]. (2023-01-10)[2026-06-01]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[127] 陆公义, 欧阳鹏, 程赟, 等. 基于YOLO模型的堤坝管涌监测智能识别方法[J]. 水利水电科技进展, 2024, 44(1): 89-94.

[128] 李金友, 蒋买勇, 周柏林, 等. 基于双模型协同的堤坝红外渗漏检测系统研究[J/OL]. 人民长江, 2026[2026-06-01]. http://www.rmcjzz.cjw.cn/cn/article/pdf/preview/c8729613-ac50-4d20-8530-67c4b44e3ce7.pdf.

[129] XIE Y, WANG J. YOLO-Defender: a lightweight CNN-Transformer detector for dike crack detection[J]. Water, 2025, 17(17).

[130] WOO S, PARK J, LEE J Y, et al. CBAM: convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Munich: Springer, 2018: 3-19.

[131] WU J, CHEN L, JIANG H, et al. Pruned U-Net with multi-scale feature fusion and attention for real-time UAV remote sensing of levee defects[J]. Scientific Reports, 2025, 15.

[132] XU Q, WANG L, SHU C, et al. Automatic detection of landslide surface cracks from UAV images using improved U-Network[J]. Remote Sensing, 2025, 17(13): 2150.

[133] GALIYEV A, MEREMBAYEV T, TOKTASSYN Y, et al. Comparative evaluation of semantic segmentation models for crack detection[J]. Scientific Journal of Astana IT University, 2024.

[134] GU Z, YU X, WANG L, et al. Visible-infrared imagery and deep learning for UAV-based automated levee hazard detection[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2026, 47(7).

[135] 白立科, 张玉茜, 冯启伟, 等. 基于机器学习的人工智能模型可解释性在矿产预测领域的研究进展及思考[J]. 现代地质, 2026, 40(2): 590-606.

[136] 中华人民共和国水利部. 堤防工程安全评价导则: SL/Z 679—2015[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2015.

[137] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 堤防工程设计规范: GB 50286—2013[S]. 北京: 中国计划出版社, 2013.

[138] 郝相如, 牛鸿茹, 王欣, 等. 北运河通州城区段堤防安全评价研究[J]. 北京水务, 2026(2): 89-95.

[139] 藏海荣, 兰博, 孙永林, 等. 复合致灾因子下河口海岸堤防安全风险评价指标体系构建及应用[J]. 水利规划与设计, 2026(3): 76-81.

[140] 毛星宇. 堤防工程运行安全预警模型研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2025.

[141] 李钦铭. 堤防安全分析与除险加固措施研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2022.

[142] 张秀勇. 黄河下游堤防破坏机理与安全评价方法的研究[D]. 南京: 河海大学, 2005.

[143] 王亚军, 吴昌瑜, 任大春. 堤防工程风险评价体系研究[J]. 岩土工程技术, 2006, 20(1): 1-8.

[144] 王亚军, 张楚汉, 金峰, 等. 堤防工程综合安全模型和风险评价体系研究及应用[J]. 自然灾害学报, 2012, 21(1): 178-184.

[145] 王肖鑫, 岑威钧, 晏成明, 等. 基于改进赋权的山区堤防安全云模型评价方法[J]. 水利水电科技进展, 2022, 42(5): 58-63.

[146] 王小兵, 章青, 夏晓舟. 堤防工程安全运行风险分析研究进展[J]. 人民黄河, 2020, 42(8): 25-31.

[147] ROSCOE K, HANEA A. Bayesian networks in levee reliability[C]//12th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Delft: TU Delft, 2015.

[148] 何晓洁, 赵二峰. 基于AHP-熵权法的黄河下游堤防安全模糊评价[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2015, 37(1): 58-62.

[149] 史佳枫, 顾冲时. 基于G1-C-OWA法组合赋权的堤防工程安全评价[J]. 水力发电, 2023, 49(7): 42-47.

[150] 顾冲时, 王一鸣, 崔欣然. 乏信息堤坝安全评价指标体系与量化方法研究[J]. 水电与抽水蓄能, 2026, 12(1): 13-22.

[151] 郭金, 顾冲时, 何菁. 基于组合赋权二维云模型的堤防工程风险评价[J]. 水利水电科技进展, 2022, 42(6): 117-122.

[152] 罗日洪, 黄锦林, 张建伟, 等. 基于组合赋权和云模型的堤防安全评价[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2021, 19(6): 1185-1194.

[153] 龙思琪. 基于熵权物元模型的圩堤工程防洪安全评价方法研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2022.

[154] 孙文怀, 王江涛, 石林珂, 等. 堤防隐患的多维灰色系统综合评估[J]. 人民黄河, 2003, 25(10): 1-3.

[155] 石林珂, 冷元宝, 孙文怀, 等. 堤坝隐患探测资料多维灰色综合评估方法[J]. 地球物理学进展, 2005, 20(1): 252-256.

[156] 蔡新, 严伟, 李益, 等. 灰色理论在堤防安全评价中的应用[J]. 水力发电学报, 2012, 31(1): 121-125.

[157] 王雪丽, 程鑫, 朱光华, 等. 基于ISM-ANP的堤防风险灰色评价模型及应用[J]. 水电能源科学, 2022, 40(4): 145-149.

[158] 夏青青, 刘国亮, 黄晓峰, 等. 基于AHP的多木桶模型在堤防安全评价中的应用[J]. 水电能源科学, 2026, 44(2): 242-246.

[159] 褚夫玉, 张心怡, 康建荣, 等. 基于SBAS-InSAR技术的采空区水利工程变形监测与预测[J/OL]. 工程勘察, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/11.2025.tu.20260416.1458.002.

[160] 刘健, 张鹏, 杨强, 等. 地震工况下大坝安全应急监测体系研究与实践: 以雅砻江流域为例[J/OL]. 工程科学与技术, 2026[2026-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/51.1773.TB.20260419.1714.001.

[161] 康玲, 廖武丰, 周丽伟, 等. 耦合高斯-极值分布与云模型的防洪调度预案风险分析方法[J]. 水利学报, 2025, 56(3): 309-317, 327.

[162] 黄昊冉, 谷艳昌, 陈斯煜, 等. 机理-数据融合与残差修正的土石坝渗压预测模型研究[J]. 水利学报, 2025, 56(3): 398-410.

[163] CHEN X, XU Y, GUO H, et al. Comprehensive evaluation of dam seepage safety combining deep learning with D-S evidence theory[J]. Measurement, 2024, 226: 114172.

[164] REHAMNIA I, BENLAOUIKLI B, JAMEI M, et al. Simulation of seepage flow through embankment dam by EKF-based neural network[J]. Measurement, 2021, 176: 109219.

[165] 邵元. 大坝变形监测数据异常值判定方法研究与工程验证[J]. 红水河, 2026, 45(2): 33-40.

[166] 张栋梁, 周伟, 马刚, 等. 面向水利防汛抢险的知识图谱构建与应用[J]. 水利学报, 2025, 56(3): 341-353.

[167] 黎子恒, 罗玉龙, 张兴杰, 等. 考虑实时水雨情的长江流域堤防工程管涌动态安全评估方法[J]. 水电能源科学, 2022, 40(7): 184-188.

[168] GRIEVES M, VICKERS J. Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems[M]//Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Cham: Springer, 2017: 85-113.

[169] JONES D, SNIDER C, NASSEHI A, et al. Characterising the digital twin: a systematic literature review[J]. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2020, 29: 36-52.

[170] TAO F, ZHANG H, LIU A, et al. Digital twin in industry: state-of-the-art[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(4): 2405-2415.

[171] 陶飞, 张贺, 张辰源, 等. 从数字孪生到数智孪生: 回顾与展望[J]. 计算机集成制造系统, 2026, 32(1): 1-17.

[172] BROO D G, BRAVO-HARO M, SCHOOLING J. Design and implementation of a smart infrastructure digital twin[J]. Automation in Construction, 2022, 136: 104171.

[173] 冶运涛, 蒋云钟, 梁犁丽, 等. 数字孪生流域: 未来流域治理管理的新基建新范式[J]. 水科学进展, 2022, 33(5): 683-704.

[174] 张建云, 刘九夫, 金君良. 关于智慧水利的认识与思考[J]. 水利水运工程学报, 2019(6): 1-7.

[175] 朱思宇, 杨红卫, 尹桂平, 等. 基于数字孪生的智慧水利框架体系研究[J]. 水利水运工程学报, 2023(3): 68-77.

[176] LI W, MA Z, LI J, et al. Digital twin smart water conservancy: status, challenges, and prospects[J]. Water, 2024, 16(14): 2038.

[177] 胡春宏, 郭庆超, 张磊, 等. 数字孪生流域模型研发若干问题思考[J]. 中国水利, 2022(20): 7-10.

[178] 马强, 李郑淼, 董芳睿, 等. 流域数字孪生防洪模型的构建: 以子牙河"23·7"大洪水复盘为例[J]. 水利学报, 2025, 56(1): 73-84.

[179] 黄艳, 喻杉, 罗斌, 等. 面向流域水工程防灾联合智能调度的数字孪生长江探索[J]. 水利学报, 2022, 53(3): 253-269.

[180] 周超, 唐海华, 李琪, 等. 水利业务数字孪生建模平台技术与应用[J]. 人民长江, 2022, 53(2): 203-208.

[181] 牛广利, 李天旸, 杨恒玲, 等. 数字孪生水利工程安全智能分析预警技术研究及应用[J]. 长江科学院院报, 2023, 40(3): 181-185.

[182] 饶小康, 马瑞, 张力, 等. 基于GIS+BIM+IoT数字孪生的堤防工程安全管理平台研究[J]. 中国农村水利水电, 2022(1): 1-7.

[183] 广东省北江流域管理局. 数字孪生北江流域防洪联合优化调度[R]. 广州: 广东省北江流域管理局, 2024.

[184] PARK D, YOO H. A digital twin dam and watershed management platform[J]. Water, 2023, 15(11): 2106.

[185] 李益农. 加快建设数字孪生灌区[N]. 中国水利报, 2023-11-16.